КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈКП ”Топлана-Лозница”

Лозница, Бањска бб

ЈАВНА НАБАВКА – изградња објекта радионице,

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА-РАДОВА, бр. ЈНВВ-ОПР-01/2020

(ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА 21.09.2020 ГОД.)

август/септембар 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНВВ-ОПР-01/2020, Одлука бр.318-1/б од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНВВ-ОПР-01/2020, Решење бр.318-1/в од 29.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – радова – изградња објекта радионице, ОРН:45213100, ЈНВВ-ОПР-01/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 11. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 25. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 26. |
| VII | Модел уговора | 90. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 99. |

Ова конкурсна документација садржи 109 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  ЈКП ”Топлана-Лозница”

Адреса: 15300 Лозница, Ул. Бањска б.б.

Интернет страница: www.lotoplana.co.rs

ПИБ: 101188657; МБ: 17119290.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНВВ-ОПР-01/2020 су: РАДОВИ – изградња објекта радионице. Ознака из ОРН: 45213100 – Радови на изградњи пословних зграда.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

- Земцов Владан, лице запослено на пословима јавних набавки.

ЈКП ”Топлана-Лозница”, Лозница, Бањска бб,

Е - mail адреса:

- office@lotoplana.co.rs, тел. и факс бр. 015/888-098

6. Партије

Нема.

7. Резервисана јавна набавка: није у питању резервисана јавна набавка.

8. Електронска лицитација: не спроводи се електронска лицитација.

Приликом израде понуде, заинтересована лица, потенцијални понуђачи, треба детаљно да проуче конкурсну документацију и у свему поступе по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је благовремено се обратити Наручиоцу, у року предвиђеном ЗЈН. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Напомена: у складу са чланом 25. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник Р.С.“, број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 91/2019), понуђач нема обавезу употребе печата.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Предмет јавне набавке је: Изградња пословног објекта (радионица) од 371,56 м² у насељу Градилиште у Лозници, на катастарској парцели бр. 9529/100 КО Лозница. Изградња објекта обухвата: - набавку, испоруку и транспорт свог потребног грађевинског материјала, као и извођење свих грађевинских и припадајућих радова на објекту; - изградња објекта обухвата градњу комплетног развода потребне инсталације, (осим грејних инсталација), до места прикључка на постојећу инсталацију према условима надлежних комуналних предузећа. Шифра из општег речника јавних набавки: 45213100 – Радови на изградњи пословних зграда ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА СУ: - све радове изводи у складу са Законом о планирању и изградњи, (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -одлука УС, 24/,11, 121/,12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), и осталим законима и подзаконским актима важећим за предметну набавку, - све радове изводи у складу са Пројектом за извођење, - да пре почетка радова достави наручиоцу решење о именовању Одговорног извођача који испуњава одговарајуће услове и поседује лиценцу у складу са Законом о планирању и изградњи, - да огранизује градилиште на начин којим се обезбеђује приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштита околине за време трајања радова, - да све радове изводи стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за предвиђеу врсту радова. - да уради елаборат о уређењу градилишта са организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту, - да у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима примени израђени План превентивних мера, као и да изврши измену и допуну истих услед насталих промена које утичу на примену мера за безбедан и здрав рад на градилишту, најкасније пет дана пре почетка обављања радова на које те промене утичу, - да у име наручиоца достави попуњену Пријаву градилишта надлежној инспекцији рада најкасније 15 дана пре почетка рада градилишта, као и да копију пријаве остави на видно место на градилишту, - да спроводи све мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима, - да писмено обавести Наручиоца да се упознао са Планом превентивних мера, - да благовремено о свом трошку предузима све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката, - да обезбеди Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве извођењем и одржавањем радова и надокнадиће му штету за све рекламације, потраживања, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако такве околности нису настале као последица више силе, - да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима из претходне алинеје овог става, - да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима, - да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу, - да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, - да о свом трошку обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења, - да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца, - да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику, - да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту, - да надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу, - да редовно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције, - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова из динамичког плана извођења радова; - изведе вишкове и непредвиђене радове по уговореним јединичним ценама, - да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за коначни обрачун и примопредају радова, и обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед радова, - да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Понуђач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, - Понуђач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта или у случају раскида уговора, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада као и да очисти градилиште од отпадака, - да Комисији за технички преглед обезбеди сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи, - да отклони све примедбе Комисије за технички преглед; да преда изведене радове Наручиоцу. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА СУ: - да именује стручни надзор, а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено обавестити Понуђача пре увођења Понуђача у посао за извођење радова, - да надлежном органу пријави почетак грађења објекта најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, а копију пријаве достави Понуђачу који ће исту чувати, - да након стицања законских и услова дефинисаних овим уговором, уведе Понуђача у посао за извођење радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту, - да формира Комисију и сноси трошкове вршења техничког прегледа објекта; - да од Понуђача, по завршетку радова, изврши пријем објекта и прибави употребну дозволу за објекат. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА Понуђачи су у обавези да у погледу рока испоштују следећи наведени услов Наручиоца и то: - да радове на изградњи пословног објекта изведу у року који не може бити дужи од 75 календарских дана, који почиње да тече од момента увођења изабраног понуђача у посао, о чему ће бити писмено обавештен од стране Наручиоца. Рок извршења предметних услуга се сматра битним елементом уговора, а непоштовање наведеног рока, представљаће разлог за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца и наплату средстава обезбеђења извршења наведених у конкурсној документацији и Моделу уговора. Понуђачи су дужни да попуне и потписом одговорног лица образац динамике извођења радова, а који је саставни део конкурсне документације, у којем ће табеларно приказати све рокове за појединачне фазе и активности у извођењу радова појединачно по календарским данима. Место извођења предметних радова је у оквиру круга нове градске топлане у насељу „Градилиште“ у Лозници, на кат. парцели број: 9529/100 КО Лозница. КВАЛИТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У погледу извођења радова на изградњи објекта, понуђач који буде изабран по предметној јавној набавци, дужан је да радове који су предмет јавне набавке, изврши стручно, квалитетно, у уговореном року у складу са Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, Правилником о безбедности и заштити здравља на раду, посебним узансама о грађењу и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на предметне радове, у свему у складу са техничким (спецификацијом) из конкурсне документације. У току извођења радова који су предмет јавне набавке, изабрани понуђач је обавезан да води прописану евиденцију, односно грађевински дневник и грађевинску књигу, у којима ће бити исказана врста и количина изведених радова, и исте редовно доставља на оверу Надзорном органу. На основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге, извршиће се примопредаја радова, а на основу потписаног и овереног Записника о примопредаји изведених радова који ће бити оверен од стране Надзорног органа и Наручиоца. Записник о примопредаји ће бити основ за плаћање и испостављање окончане ситуације. ГАРАНТНИ РОКОВИ За квалитет извршених радова понуђачи су у обавези да дају гаранцију у трајању од најмање 24 месеца, а за уграђени материјал дају гаранцију минимум у складу са гаранцијом, односно декларацијом произвођача. Гарантни рокови теку од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова. Рекламације и обавезе у току гарантног рока прецизније су дефинисане у моделу уговора. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ У циљу припремања понуда за предметне радове, понуђачи нису у обавези, али могу да изврше обилазак локације, на којој је планирана изградња пословног објекта, у оквиру круга нове градске топлане у насељу „Градилиште“ у Лозници, улица Бањска б.б., у циљу упознавања понуђача са затеченим стањем, специфичностима и условима за извођење радова. ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗИ ДА УЗ СВОЈУ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услов: у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење обавеза у поступку јавне набавке понуђачи у виду доказа достављају: Доказ: Попуњену и потписану Изјаву понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, уз коју се обавезно у прилогу доставља за озбиљност понуде – бланко соло меницу са меничним овлашћењем, копијом депо картона и потврдом о регистрацији менице на износ од 5% вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде., са роком важења минимално колико и рок важења понуде, с тим што Наручилац захтева да минимални рок важења понуде буде 90 дана од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања. Ову меницу понуђач доставља уз понуду, иза попуњеног и потписаног обрасца који је саставни део конкурсне документације. Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, понуђач мора продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења, за озбиљност понуде, у случају да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана. Наведено средство финансијског обезбеђења је обавезно за све понуђаче у тренутку подношења понуде, те ће се понуда без достављања истог сматрати неприхватљивом и Наручилац је неће ни разматрати. Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити минимално колико је рок важења понуде, с тим што Наручилац захтева минимални рок важења понуде у трајању од 90 дана, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања понуда. Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, понуђач мора продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења, за озбиљност понуде, у случају да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана. Понуђачима који не буду били изабрани у предметном поступку, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења дато за озбиљност понуде, биће враћено, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на писани захтев. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА: а) ФИНАНСИЈЕ: Услов: у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења, којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза, у фази подношења понуда, је у обавези да у виду доказа достави: Доказ: 1. за добро извршење посла – попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације којом се обавезује да ће одмах након закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од његовог закључења доставити: Оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, (без ПДВ), са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана престанка важења закљученог уговора са изабраним понуђачем. Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Наведена банкарска гаранција за понуђаче представља уговорену обавезу, те ако не буде достаљена, на начин како је наведено, сматраће се да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе. Доказ: 2. за оклањање недостатака у гарантном року, понуђач којем буде додељен уговор по предметној јавној набавци у фази подношења понуде прилаже попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, којом се обавезује да ће на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова доставити: оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу за отклањење недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ) и роком важења који је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока, коју доставља на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова, при чему се као истек гарантног рока рачуна гарантни рок за извршене радове који су предмет јавне набавке. У противном Наручилац има право да одбије пријем изведених радова, чиме ће се сматрати да изабрани понуђач (Извођач) није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету. Наведене банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да активира у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе у гарантном року, или их не изврши на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност захтеваних банкарских гаранција продужи. б) ОСИГУРАЊЕ: Након закључења уговора Изабрани понуђач, је дужан да Наручиоцу, у року од 10 (десет) календарских дана, од дана закључења уговора достави следеће полисе:  - Полису осигурања објекта у изградњи од свих ризика и осугурања од одговорности према трећим лицима;  - Полису осигурања од професионалне одговорности извођача радова у складу са чланом 129.а) Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности. Уколико Изабрани понуђач, не достави Наручиоцу у року од 10 (десет) дана полисе осигурања, рачунајући од дана обостраног потписа уговора, Наручилац има право на једнострани раскид уговора и активирање средстава обезбеђења по овом Уговор. Обавеза достављања полиса детаљније је разрађена кроз део конкурсне документације бр. 4 под називом: "Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова".

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Преузимање техничке документације и планова, (због обимности и техничких разлога), се може извршити у седишту ЈКП „Топлана-Лозница“ у Лозници, улица Бањска б.б., сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова у периоду од 25.08. до 29.09.2020 године.

Техничка документација и планови су нарезани на CD у елeктронској “едит”-абилној форми и у формату који је у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из чл. 75. ЗЈН и додатне услове из чл. 76. ЗЈН, а које је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима из ове области, одредио у конкурсној документацији, а који су елиминаторног карактера, односно чије неиспуњење понуду чини неприхватљивом. Доказивање испуњености захтеваних услова за учешће у поступку сходно чл. 77. ЗЈН, врши се на начин како је то Наручилац прописао у овом Упутству, које је саставни део конкурсне документације, достављањем одговарајућих доказа, као и изјава на обрасцима које је прописао Наручилац у оквиру конкурсне документације.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: Предузетници Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац број 5, дат је у поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане чл. 76. ЗЈН, а испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ финансијски капацитет: | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да понуђач у периоду од три године (2017., 2018., и 2019.) има остварен позитиван биланс, односно у траженом обрачунском периоду пословање без губитка. | Попуњена и потписана Изјава о поседовању захтеваних финансијских капацитета, у оквиру конкурсне документације, од стране одговорног лица понуђача, уз доказе који потврђују наведене податке и то: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење услова наведеног под 1. цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха, позиција под ред. бр. 32 Т. “НЕТО ГУБИТАК“. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, Наручилац ће прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од 3 (три) године, (2017., 2018., и 2019. годину). |
| 2. | Да понуђач у временском периоду од претходних 6 (шест) месеци пре објављивања позива (пре дана када је јавни позив објављен на Порталу – 24.08.2020. године), за предметну јавну набавку није био у блокади. | Понуђачи су у обавези да попуне и потпишу Изјаву у оквиру конкурсне документације и приложе доказе који потврђују наведени захтев Наручиоца и то: потврду о броју дана блокаде – коју издаје Народна банка Србије. |
| 3. | Да је у периоду од 3 (три) године, (од 01.01.2017-31.12.2019.), остварен укупан приход у износу од минимум 30.000.000,00 динара за наведени период. | Попуњена и потписана Изјава о поседовању захтеваних финансијских капацитета, у оквиру конкурсне документације, од стране одговорног лица понуђача, уз доказе који потврђују наведене податке и то: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење наведеног услова цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха – позиција под ред. бр. 1. А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, као доказ прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од 3 (три) године (од 01.01.2017-31.12.2019) |

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ пословни капацитет: | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је у периоду од претходне 3 (три) године, (од дана када је објављен позив за подношење понуда), извео радове на истим или сличним пословима у укупној вредности од 30.000.000,00 дин., за наведени период. | Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације од стране овлашћеног лица понуђача о поседовању захтеваног пословног капацитета, уз достављање попуњеног и потписаног (од стране овлашћеног лица понуђача) Обрасца референтне листе у оквиру конкурсне документације. |

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ технички капацитет: | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да понуђач поседује захтевани технички капацитет, односно механизацију у власништву, по основу закупа, односно по основу лизинга, наведену опрему за извођење радова који су предмет јавне набавке и то : - комбинована машина за ископе утоваривач и ровокопач – мин.1 ком. - ауто дизалица мин 20 тона носивости – мин.1 ком. - камион кипер носивости до 5т или више – мин.1 ком. | Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације, од стране овлашћеног лица понуђача, уз који се доставља доказ у виду: фотокопије уговора о купопродаји, или закупу, или лизингу, у зависности од начина стицања права на захтевану опрему, или фотокопију књиговодствене картице основног средства или фотокопије пописне листе основних средстава са стањем закључно на дан 31.12.2019. године, (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом), уз приложене фотокопије саобраћајних дозвола, са копијом очитаних података из саобраћајне дозволе, у циљу утврђивања носивости возила, која је захтевана у оквиру техничког капацитета. |

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ кадровски капацитет: | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да понуђач на дан отварања понуда има најмање има минимум 15 (петнаест) доле наведених радника која могу бити стално запослени код понуђача или ангажовани на други начин у складу са Законом о раду, и то: - 1 (један) одговорни извођач радова дипл. инжењер грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом бр. 410 или 411, - 1 (један) одговорни извођач радова инжењер електорнергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом бр. 450, - 1(један) инжењер за безбедност и здравље на раду, - да понуђач има минимум 5 (пет) радника грађевинске струке, - да понуђач има минимум 3 (три) радника електро струке, - да понуђач има минимум 2 (два) радника молера, - да понуђач има минимум 2 (два) радника заваривача са атестом за вариоца. | Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације, од стране овлашћеног лица понуђача, уз који се доставља Образац табеле – Кадровски капацитет у оквиру конкурсне документације, потписан од стране одговорног лица понуђача, уз достављање захтеваних доказа и то: фотокопије захтеваних лиценци, фотокопија уговора о раду (на неодређено, или одређено време), фотокопија уговора о делу, односно основа радног ангажовања за свако радно ангажовано лице. |

Основ радног ангажовања свих запослених, мора бити важећи на дан отварања понуда, у складу са важећим Законом о раду, са обавезом изабраног понуђача да обезбеди да правни основ радног ангажовања буде важећи и за све време трајања уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Наручилац задржава право да изврши проверу навода из Изјаве, као и да изврши проверу приложених доказа.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ, ради упознавања са специфичностима и условима за извођење радова, који су предмет јавне набавке бр. ЈНВВ-ОПР-01/2020, у фази припреме понуде.

Понуђачи нису у обавези да изврше обилазак локације, на којој је планирана изградња пословног објекта, у оквиру објекта нове градске топлане у насељу Градилиште, улица Бањска б.б. у Лозници.

Уколико се одлуче за обилазак локације у циљу упознавања понуђача са затеченим стањем, специфичностима и условима за извођење радова, обилазак могу извршити од дана 26.08.2020. године, а закључно са 29.09.2020.године, сваким радним даном, у периоду од 8:00-12:00 часова, а са претходном најавом на маил лица за контакт. Превоз за обилазак објеката је у режији понуђача.

Пре обиласка локације понуђачи треба да сачине писану пријаву, на меморандуму

предузећа, потписаног од стране овлашћеног лица понуђача, (са наведеним именом и презименом лица које обилази локацију) који упућују на наведену е-маил адресу лица за контакт.

___________________________________________________________________________________

У складу са чл. 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацијепоступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Наручилац захтева од понуђача да достави средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује: 1) испуњење обавеза у поступку јавне набавке, као и 2) средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, наведених у

конкурсној документацији.

Услов: у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења, којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза, у фази подношења понуда, је у обавези да у виду доказа достави:

1. за добро извршење посла – попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, којом се обавезује да ће одмах након закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од његовог закључења доставити: Оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, (без ПДВ), са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана престанка важења закљученог уговора са изабраним понуђачем. Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Наведена банкарска гаранција за понуђаче представља уговорену обавезу, те ако не буде достаљена, на начин како је наведено, сматраће се да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

2. за оклањање недостатака у гарантном року, понуђач којем буде додељен уговор по предметној јавној набавци у фази подношења понуде прилаже попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, којом се обавезује да ће на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова, доставити: оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу за отклањење недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ) и роком важења који је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока, коју доставља на дан потписивања Записника о

примопредаји изведених радова, при чему се као истек гарантног рока рачуна гарантни рок за извршене радове који су предмет јавне набавке. У противном Наручилац има право да одбије пријем изведених, чиме ће се сматрати да изабрани понуђач (Извођач) није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету.

Наведене банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да активира у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе у гарантном року, или их не изврши на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је обавезан да важност захтеваних банкарских гаранција продужи.

ОСИГУРАЊЕ:

Након закључења уговора Изабрани понуђач, је дужан да Наручиоцу, у року од 10 (десет) календарских дана, од дана закључења уговора достави следеће полисе:

Полису осигурања објекта у изградњи од свих ризика и осугурања од одговорности према трећим лицима;

 Полису осигурања од професионалне одговорности извођача радова у складу са чланом 129.а) Закона о планирању и изградњи и чланом 6. Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности.

Уколико Изабрани понуђач, не достави Наручиоцу у року од 10 (десет) дана полисе осигурања, рачунајући од дана обостраног потписа уговора, Наручилац има право на једнострани раскид уговора и активирање средстава обезбеђења по овом Уговору.

1) Полиса осигурања на објекту у изградњи мора обухватити осигурање радова, материјала и опреме од свих ризика до њихове пуне вредности. Полиса осигурања мора гласити на предмет уговара, тј. на конкретан објекат у изградњи који је предмет уговарања у овој конкурсној документацији, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом)у износу не већем од 10%. Осигурање од одговорности према трећим лицима мора гласити на износ 50 % од осигуране суме (50% од укупне понуђене вредности радова у нето износу) са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%.

Полиса осигурања мора гласити на рок трајања, почевши од дана увођења извођача у посао за извођење радова до крајње уговореног рока изградње објекта. Наручилац мора бити назначен као осигураник по овој полиси;

2) Полиса осигурања од професионалне одговорности извођача мора гласити на износ осигуране суме од 6.000.000,00 динара. Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат у изградњи који је предмет уговарања у овој конкурсној документацији, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10% до максималног износа од 600.000,00 динара Полиса осигурања мора покривати рок трајања, почевши од дана увођења извођача у посао за извођење радова до крајње уговореног рока изградње објекта. Наручилац мора бити назначен као треће лице по овој полиси

Полиса/е мора имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају прекида полисе/а пре истека важења из било ког разлога обавезна да о томе обавести Наручиоца. Полиса/е из овог члана ће бити издата/е од стране осигуравајућег друштва које има исказани коефицијент ажурности у решавању штете за 2019. годину већи од 90%, о чему ће, истовремено са доставом полисе, бити достављени и докази из обрасца Изјавe о обезбеђењу полисе / полиса осигурања у оквиру конкурсне документације.

Рокови за достављање полиса

Уколико Изабрани понуђач не достави Наручиоцу, у року од 10 (десет) календарских дана, рачунајући од дана обостраног закључења уговора, захтевану Полисе, које су битан елемент Уговора, Наручилац може активирати и наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и једнострано раскинути уговор.

Уколико се рок за извођење посла продужи, Изабрани понуђач је обавезан да, у року од 10 календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока извођења посла, достави Полису из овог члана, са новим периодом под истим Уколико Изабрани понуђач не достави продужене полисе у наведеном року, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро

извршење посла и једнострано раскине Уговор.Наручилац, до достављања продужене Полисе, неће оверити достављене привремене ситуације и исте ће се неоверене, вратити Изабраном понуђачу у року од 8 дана од дана пријема привремене ситуације.

У ПОГЛЕДУ ДОДАТНИХ УСЛОВА, НАВЕДЕНИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ИЗВРШИ ПРОВЕРУ НАВОДА ИЗ ИЗЈАВЕ, КАО И ДА ИЗВРШИ ПРОВЕРУ ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац број 5., дат је у поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- (доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Чл. 76. ЗЈН, финансијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поседовању захтеваних финансијских капацитета, у оквиру конкурсне документације, од стране одговорног лица понуђача, уз доказе који потврђују наведене податке и то: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење услова наведеног под 1. цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха, позиција под ред. бр. 32 Т. “НЕТО ГУБИТАК“. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, Наручилац ће прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од 3 (три) године, (2017., 2018., и 2019. годину).

- Чл. 76. ЗЈН, финансијски капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Понуђачи су у обавези да попуне и потпишу Изјаву у оквиру конкурсне документације и приложе доказе који потврђују наведени захтев Наручиоца и то: потврду о броју дана блокаде – коју издаје Народна банка Србије.

- Чл. 76. ЗЈН, финансијски капацитет услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поседовању захтеваних финансијских капацитета, у оквиру конкурсне документације, од стране одговорног лица понуђача, уз доказе који потврђују наведене податке и то: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење наведеног услова цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха – позиција под ред. бр. 1. А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, као доказ прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од 3 (три) године (од 01.01.2017-31.12.2019).

- Чл. 76. ЗЈН, пословни капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације од стране овлашћеног лица понуђача о поседовању захтеваног пословног капацитета, уз достављање попуњеног и потписаног (од стране овлашћеног лица понуђача) Обрасца референтне листе у оквиру конкурсне документације. на обрасцу Наручиоца из конкурсне документације, са подацима о претходним Наручиоцима, врсти радова, вредности изведених радова и години извођења. Подаци које понуђачи буду навели у референтој листи Наручилац ће утврдити по основу достављених копија уговора закључених са претходним наручиоцима, као и по основу достављених копија потврда о изведеним радовима при чему доставља оба доказа кумулативно (и уговоре и потврде заједно).

- Чл. 76. ЗЈН, технички капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације, од стране овлашћеног лица понуђача, уз који се доставља доказ у виду: фотокопије уговора о купопродаји, или закупу, или лизингу, у зависности од начина стицања права на захтевану опрему, или фотокопију књиговодствене картице основног средства или фотокопије пописне листе основних средстава са стањем закључно на дан 31.12.2019. године, (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом), уз приложене фотокопије саобраћајних дозвола, са копијом очитаних података из саобраћајне дозволе, у циљу утврђивања носивости возила, која је захтевана у оквиру техничког капацитета.

- Чл. 76. ЗЈН, кадровски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Попуњена и потписана Изјава у оквиру образаца конкурсне документације, од стране овлашћеног лица понуђача, уз који се доставља  Образац табеле – Кадровски капацитет у оквиру конкурсне документације, потписан од стране одговорног лица понуђача, уз достављање захтеваних доказа и то: фотокопије захтеваних лиценци, фотокопија уговора о раду (на неодређено, или одређено време), фотокопија уговора о делу, односно основа радног ангажовања за свако радно ангажовано лице.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У погледу додатних услова, Наручилац конкурсном документацијом не прописује додатне услове које подизвођач треба да испуни, јер је терет доказивања наведених услова на понуђачу. Услове у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења, у циљу прихватљивости понуда,потребно је да испуни само понуђач, који одговара Наручиоцу без обзира на број ангажованих подизвођача.

Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), у погледу додатних услова, које је Наручилац одредио, чланови групе понуђача у складу са чл. 81. став 2. ЗЈН, исте испуњавају заједно. Услове у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења испуњава онај члан заједничке понуде који је наведен у споразуму о заједничком наступању који је саставни део заједничке понуде. Образац споразума о заједничком наступању, није саставни део конкурсне

документације, већ га понуђачи морају сачинити сами у складу са чл. 81. став 4. ЗЈН и приложити у оквиру заједничке понуде. Наведеним споразумом се понуђачи из групе понуђача, који подносе заједничку понуду, међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 1.члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручицем; 2. Понуђачу који ће у име групе

понуђача потписати уговор; 3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4. Понуђачу који ће издати рачун; 5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 7. Обавеза у вези обезбеђења полиса осигурања; као и друга питања која су од значаја за јавну набавку, а која је Наручилац одреди конкурсном документацијом. Свака чланица заједничке понуде је у обавези да попуни, потпише и овери обрасце из конкурсне документације који се односе на чланицу, као и остале изјаве на исти начин и у истом облику како се тражи за носиоца заједничке понуде.

У случају да се подноси заједничка понуда, потребно је да група понуђача овласти једног члана групе који ће у име и за рачун осталих из групе, иступати пред Наручиоцем и који има сва овлашћења да потпише понуду, захтеване обрасце и прилоге из конкурсне документације. Овлашћење се даје на прописаном обрасцу Наручиоца који је саставни део конкурсне документације, а на истом се потписују одговорна лица сваког од члана групе. Уколико група понуђача буде изабрана у својству понуђача, у уговору о јавној набавци који буде закључен

навешће се све чланице заједничке понуде.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова који су предмет ове јавне набавке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок извршења радова који су предмет ове јавне набавке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

I - Обрасци понуде - насловна страна

II - Образац понуде – општи подаци о понуђачу

III - Образац општи подаци о подизвођачу

IV - Образац општи подаци о чланици заједничке понуде

V - Образац – овлашћење

VI - Образац Изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

VII - Образац Изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

VIII - Образац Изјаве чланице заједничке понуде о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

IХ - Образац изјаве понуђача у складу са чл. 75. став 2. ЗЈН

Х - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХI - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу пословног капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХII - Образац референтне листе

ХIII - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу техничког капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХIV- Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу кадровског капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН са Обрасем изјаве

ХV – Образац табеле - кадровски капацитет

ХVI - Образац изјаве понуђача о кључном особљу

ХVII - Изјава понуђача о обавези поседовања Правилника о безбедености и заштити здравља на раду

ХVIII - Образац понуде са ценом за предметне радове

ХIХ - Образац изјаве о независној понуди

ХХ - Образац изјаве понуђача о начину наступања

ХХI - Образац изјаве чланица групе понуђача који подносе заједничку понуду

ХХII - Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења којима се

обезбеђују обавезе у поступку јавне набавке

ХХIII - Образац изјаве понуђача о намерама за достављање средстава финансијског обезбеђења уговорних обавеза у поступку јавне набавке

ХХIV - Образац трошкова припеме понуде

ХХV - Образац динамике извођења радова

ХХVI - Изјава о гарантном периоду (року) у поступку јавне набавке

ХХVII - Изјава о обезбеђењу полиса осигурања у посупку јавне набавке

ХХVIII - Образац структуре цене са упутством за попуњавање, предмером радова и збирном рекапитулацијом

- Модел уговора

(ОБРАЗАЦ I)

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

У

ОКВИРУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ЈНВВ-ОПР-01/2020

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НА

ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

РАДИОНИЦЕ

У

НАСЕЉУ „ГРАДИЛИШТЕ“

У

ЛОЗНИЦИ

Лозница, август/септембар 2020 године

НАРУЧИЛАЦ:

Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница, ул. Бањска б.б., 15300 Лозница

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДНИ ПОСЛОВНОГ

ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ У НАСЕЉУ „ГРАДИЛИШТЕ“ У

ЛОЗНИЦИ

ПОНУЂАЧ:

________________________________________________________

________________________________________________________

(навести пун назив и седиште понуђача)

________________________________________________________

(навести начин наступања: самостално/ са подизвођачем/ заједничка понуда)

БРОЈ НАБАВКЕ

ЈНВВ-ОПР-01/2020

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Датум:__________ године					понуђач

(носилац заједничке понуде)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ II)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ од _____________ за јавну набавку радова изградња објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, број: ЈНВВ-ОПР-01/2020.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре (АПР) | ДА НЕ |
| У колико је понуђач уписан у регистар понуђача код АПР, уписати доказ услова који је доступан на интернет страници |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

(ОБРАЗАЦ III)

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

(ОБРАЗАЦ IV)

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ V)

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди, по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова, број набавке: ЈНВВ-ОПР-01/2020, и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача.

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ

________________________________________________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

______________________________________________________________________

ПОТПИСУЈЕ СЕ ОВАКО

______________________________________________________________________

Датум__________________________. године

ПОТПИС

___________________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а.

У противном, образац се доставља непопуњен и непотписан, или се не доставља.

(ОБРАЗАЦ VI)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________ из________________________

Адреса: _______________________________________________________________

матични број: ________________________________:

испуњава обавезне услове из чл. 75. ЗЈН за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, број ЈНВВ-ОПР-01/2020 и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. је он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум __________године					ПОНУЂАЧ

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Доказ: Захтевани законски услови се поред попуњавања ове изјаве доказују у складу са делом 4. Конкурсне документације под називом: „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, осим у случају да је понуђач уписан у регистар понуђача, када није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних у складу са чланом 79. став 5. ЗЈН.

Упис у регистар понуђача није релевантан доказ за обавезан услов из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, који се мора доказати досављањем захтеваног доказа у складу са ЗЈН.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

(ОБРАЗАЦ VII)

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________ из_____________________

Адреса: _______________________________________________________________

матични број: ________________________________:

испуњава обавезне услове из чл. 75. ЗЈН за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, број ЈНВВ-ОПР-01/2020 и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. је он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум __________године				       ПОДИЗВОЂАЧ

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Доказ: Захтевани законски услови се поред попуњавања ове изјаве доказују у складу са делом 4. Конкурсне документације под називом: „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, осим у случају да је подизвођач уписан у регистар понуђача, када није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних у складу са чланом 79. став 5. ЗЈН.

Упис у регистар понуђача није релевантан доказ за обавезан услов из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, који се мора доказати досављањем захтеваног доказа у складу са ЗЈН.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

(ОБРАЗАЦ VIII)

ИЗЈАВА ЧЛАНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник чланице заједничке понуде дајем следећу

И З Ј А В У

Чланица заједничке понуде

_______________________________________ из ____________________________

Адреса:_______________________________________________________________

Матични број: __________________________________:

испуњава обавезне услове из чл. 75. ЗЈН за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, број ЈНВВ-ОПР-01/2020 и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. је он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум __________године			 ЧЛАНИЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

Доказ: Захтевани законски услови се поред попуњавања ове изјаве доказују у складу са делом 4. Конкурсне документације под називом: „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, осим у случају да је чланица заједничке понуде уписан у регистар понуђача, када није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних у складу са чланом 79. став 5. ЗЈН.

Упис у регистар понуђача није релевантан доказ за обавезан услов из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, који се мора доказати досављањем захтеваног доказа у складу са ЗЈН.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

(ОБРАЗАЦ IХ)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова, ЈНВВ-ОПР-01/2020 - набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношење понуде.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                                   _____________________

Напомена:

Образац се умножава у случају подношења заједничке понуде од стране групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Наручилац задржава право да изврши проверу приложених доказа.

(ОБРАЗАЦ Х)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште), наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у

отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ које захтева Наручилац и то:

1. Да смо у својству понуђача у периоду од три године – 2017., 2018. и 2019. године, остварили / нисмо остварили (понуђач попуњава заокруживањем) позитиван биланс, односно да у траженом обрачунском периоду нисмо / јесмо пословали са губитком. (понуђач попуњава заокруживањем).

За услов наведен под 1. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву, уз коју као обавезан доказ прилаже Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН- ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење услова наведеног под 1. цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха, позиција под ред. бр. 32 Т. “НЕТО ГУБИТАК“. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН- ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, Наручилац ће прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од претходне 3 (три) године,

(2016., 2018., и 2019. годину).

______________________________________________________________________

2. Да нисмо / јесмо (понуђач попуњава заокруживањем) у временском периоду од претходних 6 (шест) месеци пре објављивања позива за предметну јавну набавку били у блокади наведени рок се рачуна пре дана када је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки односно до дана – 24.08.2020. године, не рачунајући сам дан објаве.

За услов наведен под 2. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву, уз коју као обавезан доказ прилаже потврду о броју дана блокаде – коју издаје Народна банка Србије.

______________________________________________________________________

3. Да смо у временском периоду од 3 (три) године, (од 01.01.2017-31.12.2019.),

остварили приход у укупном износу од ___________________дин. (попуњава понуђач).

За услов наведен под 3. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву, уз коју као обавезан доказ прилаже: Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. Испуњење наведеног услова цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – сажети биланс успеха – позиција под ред. бр. 1. А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ. Уколико понуђачи нису, из оправданих разлога у могућности, да поднесу Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), као релевантан доказ финансијског капацитета, као доказ прихватити достављање БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА, за наведени период од 3 (три) године, (од 01.01.2017-31.12.2019).

Датум __________године                                                      ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХI)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште), наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ које захтева Наручилац и то:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо, да је наше предузеће у периоду од претходне 3 (три) године, (2017., 2018., и 2019. годину), у својству Извођача радова на пословима изградње сличних или истих објеката остварио приход за наведени период у износу од _________________ динара

Наручилац задржава право провере свих наведених података.

Датум ____________године				ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХII)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ БР. НАБАВКЕ

ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, у својству понуђача

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку, потврђује:

- да смо у временском периоду од претходне 3 (три) године, (2017, 2018 и 2019 год.) у својству Извођача радова на пословима изградње истих или сличних објеката, извели следеће радове, код:

| Ред. број | Референтни наручилац (назив и седиште) | Врста изведених радова (радови које Наручилац захтевао – радови на пословима изградње објеката) | Вредност у динарима без ПДВ-а | Датум закључења уговора / издавања потврде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

Подаци које понуђачи буду навели у референтој листи Наручилац ће утврдити, по основу доказа у виду приложених уз референтну листу: копија уговора закључених са претходним наручиоцима, као и по основу достављених копија потврда о изведеним радовима, при чему доставља оба доказа кумулативно (и уговоре и потврде заједно). У противном, понуда без приложених доказа на начин како је захтевао Наручилац, сматра ће се неприхватљивом.

Напомена: У случају већег броја података понуђач може да фотокопира приложени образац референц листе.

Датум __________године					 ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХIII)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, у својству понуђача

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку, потврђује да поседујемо следеће наведене уређаје (опрему), односно механизацију у власништву, или по основу закупа, односно по основу лизинга, за извођење радова који су предмет јавне набавке у складу са минималним захтевима Наручиоца, и то::

- комбинована машина за ископе утоваривач и ровокопач –______ (мин.1 ком.)

- ауто дизалица мин 20 тона носивости – ______ (мин.1 ком.)

- камион кипер носивости до 5т – ________ (мин.1 ком.)

Уз ову Изјаву понуђач доставља као обавезан доказ: фотокопије уговора о купопродаји, или закупу, или лизингу, у зависности од начина стицања права на захтевану опрему, или фотокопију књиговодствене картице основног средства или фотокопије пописне листе основних средстава са стањем закључно на дан 31.12.2019. године, (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом), уз приложене фотокопије саобраћајних дозвола, са копијом очитаних података из саобраћајне дозволе, у циљу утврђивања носивости возила, која је захтевана у оквиру техничког капацитета.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХIV)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, у својству понуђача

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку, потврђује да:

- у својству понуђача имамо:

најмање минимум 15 (петнаест) доле наведених радника која могу бити стално запослени код понуђача или ангажовани по уговору о раду на одређено време, односно уговора о делу и то:

- _______ (минимум 1 (један)) одговорни извођач радова дипл. инжењер грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом бр. 410 или 411,

- _______ (минимум 1 (један)) одговорни извођач радова инжењер електорнергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом бр. 450,

- ________ (минимум 1 (једа)) инжењер за безбедност и здравље на раду,

- да понуђач има _______ (минимум 5 (пет)) радника грађевинске струке,

- да понуђач има _______ (минимум 3 (три)) радника електро струке,

- да понуђач има _______ (минимум 2 (два)) радника молера,

- да понуђач има _______ (минимум 2 (два)) радника заваривача са атестом за вариоца.

Уз ову изјаву се доставља  Образац табеле – Кадровски капацитет у оквиру конкурсне документације, потписан  од стране одговорног лица понуђача, уз достављање захтеваних доказа и то: фотокопије захтеваних лиценци, фотокопија уговора о раду (на неодређено, или одређено време), фотокопија уговора о делу, односно основа радног ангажовања за свако радно ангажовано лице, образац М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Основ радног ангажовања свих запослених, мора бити важећи на дан отварања понуда, у складу са важећим Законом о раду, са обавезом изабраног понуђача да обезбеди да правни основ радног ангажовања буде важећи и за све време трајања уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Датум __________године					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХV)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ СА ТАБЕЛОМ – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наше предузеће под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, у својству понуђача

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

наступајући по јавној набавци радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку, потврђује да има доле наведене ангажоване запослене:

| Ред. бр. | Име и презиме | Начин ангажовања | Стручна спрема и звање | Број лиценце са податком код којег послодавца је радно ангажован (назив) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Обавеза понуђача је да обезбеди да потврда о важењу лиценце буде валидна на дан отварања понуда, а обавеза изабраног понуђача је да обезбеди да потврда о важењу лиценце буде валидна и за све време трајања уговора, који ће бити закључен са изабраним понуђачем, уколико важење лиценце у међувремену истекне.

Датум __________године					 ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХVI)

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ

У отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020 у својству понуђача

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача) одређујемо за кључно особље доле наведена лица:

1. Лице одговорно за извршење уговора

________________________________.

2. Лице одговорно за контролу и квалитет предметних добара

_________________________________.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

( потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХVII)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ОБАВЕЗИ ПОСЕДОВАЊА ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.

ЈНВВ-ОПР-01/2020.

Ускладу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), наше предузеће наступајући у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници,

која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, у својству понуђача

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује, да у својству понуђача поседује / не поседује (понуђач видно означава наведени податак) донет „Правилник о безбедности и заштити здравља на раду“, који је донет по основу чл. 3 и 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05).

Обавеза понуђача је да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву, уз коју као обавезан доказ прилаже: фотокопију прве три стране „Правилника о безбедности и заштити здравља на раду“, који је донет по основу чл. 3 и 14. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05), оверену потписом и печатом овлашћеног лица понуђача.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХVIII)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

(са ценом за предметне радове)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА (или скраћени назив): |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА (или скраћени назив): |  |
| НАЗИВ НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (или скраћени назив): |  |
| НАЗИВ ЧЛАНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (или скраћени назив): |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА – УЛИЦА И БРОЈ ПОНУЂАЧА/ НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: |  |
| ТЕЛ. БР./БРОЈ ФАКСА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: |  |
| Е-МАИЛ АДРЕСА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| БР. ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: |  |
| ИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| НАЗНАКА ДА СЕ РАДИ О ПОНУДИ (заводни број Понуде код понуђача): |  |
| ДАТУМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ |  |

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број: ЈНВВ-ОПР-01/2020. дајемо понуду:

| За извођење предметних радова (сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у) цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок за извођење радова (изражен у календарским данима) | У року од _________календ. дана, који почиње да тече од момента увођења изабраног понуђача у посао. |
| Начин и услови плаћања: | Плаћање по извршеним привременим и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема испостављенe фактуре, односно ситуацијe уплатом на текући рачун Изабраног понуђача. |
| Гарантни рокови, (у складу са захтевима Наручиоца): | - за изведене радове најмање ___________________ поштујући захтевани мин. Наручиоца, који се рачуна од дана примопредаје изведених радова (не краћи од 24 месеца) - за уграђени опрему и материјале ____________________,према гаранцији, односно декларацији произвођача, који се рачуна од дана примопредаје изведених радова (не краћи од 12 месеци) |
| Рок важења понуде: | _________ дана од дана отварања понуда (минимум 90 дана) |

Начин наступања:

Понуду подносим (заокружити и попунити):

А) Самостално

Б) Са подизвођачем ___________________________________________________

(навести назив подизвођача)

1. Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу _________________ односно део који се односи на ___________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу __________________ односно део који се односи на ___________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу _________________ односно део који се односи на ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Ц) Као заједничку понуду:

1._____________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих чланица заједничке понуде )

2._____________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих чланица заједничке понуде )

3._____________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих чланица заједничке понуде

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду као група понуђача, овлашћени члан групе понуђача ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХIХ)

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да је наше предузеће:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(навести назив и седиште)

наступајући у својству понуђача за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, понуду поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,

Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, овај образац се умножава, односно уколико понуду подноси грапа понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Датум __________године

________________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХ)

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чланом 80. и 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), неопозиво изјављујемо да за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, наступамо (навести како):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(самостално/са подизвођачем/у оквиру групе понуђача, са навођењем назива и седиштаподизвођача, односно свих чланица из групе понуђача из заједничке понуде)

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, све обрасце понуде и

прилоге из конкурсне документације потписује носилац заједничке понуде кога овласте остале чланице заједничке понуде. Овлашћење се даје на следећем Обрасцу у оквиру конкурсне документације.

Понуђач који је самостално поднео понуду по предметној јавној набавци, не може

истовремено да учествује у поступку јавне набавке као подизвођач, или у заједничкој понуди.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а којег понуђачи требају сачинити сами у складу са упутством понуђачима како да сачине понуду.

Образац наведеног споразума није саставни део конкурсне документације, већ га понуђачи морају сачинити сами у складу са чл. 81. став 4. ЗЈН. Уколико група понуђача буде изабрана у својству понуђача, у уговору о јавној набавци који буде закључен навешће се све чланице заједничке понуде.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХI)

ИЗЈАВА ЧЛАНИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.

ЈНВВ-ОПР-01/2020

Овим изјављујемо да за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници,  која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, подносимо заједничку понуду као група понуђача која се обавезује на заједничко извршење набавке и за коју сносимо солидарну одговорност. За носиоца заједничке понуде одређујемо:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назив, седиште, ПИБ, МБР, заступник)

_________________________________________________________________

(потпис овлашћеног носиоца заједничке понуде)

Носилац понуде је овлашћен да у наше име и за наш рачун потпише понуду са захтеваном ценом и задатим елементима, као и остале прилоге и обрасце из конкурсне документације у предметној јавној набавци. Међусобне односе свих чланица заједничке понуде у извршењу предметне набавке, регулисаћемо посебним актом (споразумом о заједничком наступању) који је саставни део наше

понуде. Образац наведеног споразума није саставни део конкурсне документације, већ га понуђачи морају сачинити сами у складу са чл. 81. став 4. ЗЈН. Уколико група понуђача буде изабрана у својству понуђача, у уговору о јавној набавци који буде закључен навешће се све чланице заједничке понуде.

Својим потписом на овој изјави овлашћени носилац заједничке понуде потврђује да прихвата дата овлашћења чланица из групе понуђача која подноси заједничку понуду.

| Р..б. | Назив и седиште чланице из групе понуђача | Име и презиме одговорног лица чланице из групе понуђача | Потпис одговорног лица чланице из групе понуђача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Датум________ године

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

___________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се може умножити зависно од броја чланица заједничке понуде.

(ОБРАЗАЦ ХХII)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ОБАВЕЗЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у својству понуђача

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести назив и адресу)

Потврђујемо да смо, у оквиру понуде, доставили захтевано средство финансијског обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке сходно члану 61. став 5. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и да смо упознати и сагласни да Наручилац има право да уновчи достављено средство финансијског обезеђења –меницу за озбиљност понуде, уколико по истеку рока за подношење понуда, за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, нашу понуду повучемо или изменимо, као и уколико не потпишемо уговор за случај да наша понуда буде изабрана као најповољнија за предметну јавну за коју смо поднели понуду.

У прилогу достављамо: – бланко соло меницу са меничним овлашћењем, копијом депо картона и потврдом о регистрацији менице на износ од 5% вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде., са роком важења минимално колико и рок важења понуде, с тим што Наручилац захтева да минимални рок важења понуде буде 90 дана од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања. Ову меницу понуђач доставља уз понуду, иза попуњеног и потписаног обрасца који је саставни део конкурсне документације. Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача, понуђач мора продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења, за озбиљност понуде, у случају да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана. Наведено средство финансијског обезбеђења је обавезно за све понуђаче у тренутку подношења понуде, те ће се понуда без достављања истог сматрати неприхватљивом и Наручилац је неће ни разматрати.

Понуђачима који не буду били изабрани у предметном поступку, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења дато за озбиљност понуде, биће враћено, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на писани захтев

Датум __________године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХIII)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НАМЕРАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да ће наше

предузеће, након избора наше понуде, као најповољније у својству изабраног

понуђача (навести назив и седиште)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

за јавну набавку радова на изградњи пословног објекта набавку радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, за коју подносимо понуду доставити:

1. На дан закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од његовог закључења доставити за добро извршење посла Оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, (без ПДВ), са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана престанка важења закљученог уговора са изабраним понуђачем. Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Наведена банкарска гаранција за понуђаче представља уговорену обавезу, те ако не буде достаљена, на начин како је наведено, сматраће се да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

2. Такође се обавезујемо да ћемо на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова, доставити: оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу за отклањење недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ) и роком важења који је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока, коју доставља на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова, при чему се као истек гарантног рока рачуна гарантни рок за извршене радове који су предмет јавне набавке. У противном Наручилац има право да одбије пријем изведених радова, чиме ће се сматрати да изабрани понуђач (Извођач) није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету

Наведене банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у

гарантном року, Наручилац има право да активира у случају да изабрани понуђач не

извршава своје уговорне обавезе у гарантном року, или их не изврши на начин и у

роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност захтеваних банкарских гаранција продужи.

У гаранцијама мора бити назначен број јавне набавке бр. набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, назив јавне набавке, и гаранције морају гласити на новчане износе које је захтевао Наручилац – ЈКП „Топлана-Лозница“ Лозница.

НАПОМЕНА: у моменту подношења понуда понуђачи попуњавају САМО ову изјаву, да ће одмах након потписивања уговора са Наручиоцем, односно на дан потписивања Записника о примопредаји радова, доставити захтеване банкарске гараније.

Датум _______________. године

ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХIV)

ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХV)

ОБРАЗАЦ ДИНАМИКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

Уз овај образац потребно је да понуђачи приложе графички приказ динамике извођења радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, по врстама радова и кратак текстуални опис организације извршења радова (у свему у складу са максимално захтевним роком за израду техничке документације и извођење предметних радова, од стране Наручиоца, наведеним у конкурсној документацији – део 3).

Датум _______________

Потпис _____________________________________

(овлашћено лице понуђача)

(ОБРАЗАЦ ХХVI)

И З Ј А В А

O ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ (РОКУ) У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

Овом изјавом, под пуном материјалом и кривичном одговорношћу, потврђујемо да ћемо, у случају доделе уговора за јавну набавку извођења радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном

поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, за потребе предузећа, дати гаранцију и то:

- за изведене радове најмање најмање ____________ година (у складу са мин.

захтевима Наручиоца), осим ако за поједине радове није законом предвиђен дужи

рок;

- за уграђени материјал гаранцију према гаранцији, односно декларацији произвођача.

Гарантни рокови теку од дана потписивања овереног Записника о примопредаји изведених радова.

У периоду гарантног рока, се обавезујемо да ће сви недостаци бити отклоњени у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације, а у случају немогућности отклањања недостатака, рекламирани посао ћемо поновити, у складу са закљученим уговором.

Датум __________године 					ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

(ОБРАЗАЦ ХХVII)

ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНВВ-ОПР-01/2020

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, Понуђач /Чланица заједничке понуде обавезана је на обезбеђење полисе (у случају заједничке понуде обезбеђење полиса уређује се Споразумом чланова групе понуђача)

_____________________________________________________________________

(уписати назив Понуђача / Чланице заједничке понуде)

који подноси понуду у отвореном поступку јавне набавке

Набавка радова на изградњи пословног објекта радионице у насељу Градилиште у Лозници

потврђује да ће у року од 10 (десет) календарских дана, од дана обостраног закључења уговора доставити:

-Полису осигурања објекта у изградњи од свих ризика и осугурања од одговорности према трећим лицима;

-Полису осигурања од професионалне одговорности извођача радова у складу са чланом 129.а) Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности.

У свему према одредбама конкурсне документације, издату од стране осигуравајућег друштва које је регистровано за предметну врсту осигурања.

Полиса /е из претходног става ће бити издата од стране осигуравајућег друштва које има исказани коефицијент ажурности у решавању штете за 2019. годину већи од 90%, о чему ће, истовремено са доставом полисе, бити достављен и следећи доказ:

- Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о исказаном коефицијенту ажурности у решавању штета за 2019. годину, утврђеном на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељење за актуарске послове и статистику, Извештај - Број штета по друштвима за осигурање у 2019. години.

Датум __________године 						ПОНУЂАЧ

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У моменту подношења понуда, понуђачи обавезно потписују ову Изјаву којом се под материјалном и кривичном одговорношћу, обавезују да ће доставити захтеване полисе, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. У случају заједничке понуде образац потписује и оверава овлашћено лице Чланице заједничке понуде у складу са Споразумом о заједничком чланова групе понуђача, а у случају наступа са подизвођачем, образац потписује и оверава понуђач. По потреби образац копирати.

(ОБРАЗАЦ ХХVIII)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ, ПРЕДМЕРОМ РАДОВА И ЗБИРНОМ РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ

Наручилац ЈКП „Топлана-Лозница“ Лозница, ул  Бањска б.б.

Понуђач:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(назив, седиште, адреса, ПИБ, МБ)

Укупном ценом за јавну набавку извођења радова на изградњи пословног објекта у насељу Градилиште у Лозници, која се спроводи у отвореном поступку, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке обухваћено је:

A-I    PRIPREMNI RADOVI

- Kompletna priprema,obeležavanje objekta,prenošenje projektovanih elemenata na teren,izrada nanosne skelice,obezbeđenje osovina i ostale neophodne radnje za početak gradnje / gradilišna tabla,privremeni priključci i sve ostalo neophodno a sve u skladu sa važećim pravilnikom vezanim za pripremu gradilišta,pravilima o bezbednosti i zaštiti na radu.../

Obračun paušalno................................................................ =

- Radovi na rušenju i vađenju postojećih temelja od stare odstranjene zgrade a na celom frontu rada predviđenog novog objekta radionice.Predviđeno je odstranjivanje kompletnih postojećih ab temelja  zajedno sa postojećom podnom pločom i svim postojećim instalacijama kroz te temelje.U cenu ulazi lupanje teškim bagerom,vađenje i odstranjivanje postojećeg betona sa odvozom istog na gradsku deponiju.Odluku o dubini odstranjivanja pojedinačnih betonskih ležećih elemenata starog odstranjenog objekta donosi nadzorni organ u zavisnosti od vrste njihove dubine ukopanosti i položaja u odnosu na noseće ab elemente temeljne konstrukcije novoprojektovane radionice.Moraju se obavezno odstraniti svi tunelski razvodi  starih instalacija.S obzirom na odignutost kote prizemlja novoprojektovanog objekta dopušteno je ostavljanje delova starih temelja dubljih od 1.30,m od projetovane kote prizemlja radionice.Pored toga dopušteno je ispod kote -1.30m ubacivanje većih komada betona od polupanih temelja njihovo pravilno slaganje radi stabilizacije mogućeg erodiranog  podtla ispod sloja nabijenog šljunka od 40cm ispod podne ploče prizemlja Radionice uz uslov vođenja računa po pitanju ravnomernog sleganja tretirane površine.Voditi strogo računa o predviđenim podzemnim instalacijama novog objekta.U slučaju pojave većih otvora,rupa,tunela i ostalih anomalija na postojećoj temeljnoj konstrukciji koja se odstranjuje a bitnih za novo temeljenje obavezno konsultovanje projektanta i investitora na licu mesta radi donošenja daljih odluka delovanja po tom pitanju.

Obračun po m2 podne ploče starog objekta …..250.00m2 x ....          =

Ukupno pripremni radovi.......

I    ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinsko skidanje humusa u sloju od 20cm-30cm odnosno do potrebne dubine radi eliminisanja humusnog nenosivog sloja.Višak iskopanog humusa deponovati na gradilištu na dovoljnoj udaljenosti od fronta rada na predmetnom objektu za konačnu nivelaciju završnog sloja zelenih površina a deo razastri po postojećem placu radi nivelisanja istog i radi ponovnog vraćanja na predviđenu završenu tretiranu zelenu površinu oko predmetnog objekta a i oko planiranog objekta upravne zgrade radi dizanja kote terena a sve uz saglasnost nadzornog organa i investitora.Obračun po m2 skinute zemlje.

M2.......................................600.00 x ....               =

2. Mašinski iskop zemlje druge i treće kategorije kanalskog tipa sa ručnim dokopavanjima i krajcovanjem za izradu trakastih temelja i temelja samaca sa odvozom viška iskopane zemlje na gradsku deponiju ili deponiju koju odredi investitor.Deo zemlje će se rasplanirati po postojećem placu radi nivelacije istog uz asistenciju nadzornog organa i investitora. U slučaju lošeg tla / razgrađenog,tla koje je proradilo,nenosivog tla,odluku o zameni lošeg  tla donosi izvođač radova sa nadzornim organom a po dopuštenju projektanta i sa upoznavanjem investitora o preduzetim merama /.Sve promene se moraju verifikovati pisanim putem uz potpise navedenih odgovornih lica a sprovedene kroz građevinski dnevnik.U cenu ulazi iskop,utovar u vozilo i odvoz na deponiju koju odredi investitor.

m3.......................................65.00 x ....                -=

3.Nabavka i ugradnja prirodnog šljunka sa nabijanjem ispod temeljnih traka,temeljnih stopa,temeljnih greda, podne ploče,prilazne rampe.Šljunak nasipati u slojevima od max d 20cm-30cm sa nabijanjem nekim od vibronabijača,posebno obratiti pažnju na nabijanje uz temelje i nabijanje preko kanalskih razvoda instalacija kroz objekat.

m3........................................150.00 x .                   =

4.Nasipanje zemljom iz iskopa sa spoljne strane temelja,Zemlju iz iskopa nasipati i nabijati u slojevima ne debljim od 20cm nekim od vibronabijača.Birati zdraviju zemlju iz iskopa,nikako se ne sme vraćati humusni sloj u stabilizirirajući sloj.

m3........................................30.00 x                         =

Ukupno zemljani radovi.......

II    BETONJERSKI RADOVI

1.Nabavka materijala  i  Betoniranje temelja / trakastih,temeljnih greda i samaca / objekta betonom MB30.Beton ugrađivati po svim propisima,obavezno korišćenje vibratora,beton se mora negovati po propisima,pre betoniranja obavezna provera ostavljenih instalacijskih rupa za predviđene prodore           / ViK,El,Grejanje / koji moraju biti propisno obezbeđeni dodatnom armaturom.Nedozvoljeno sipanje betona iz miksera sa veće visine od 0.5m zbog mogućeg segregiranja.U cenu ulazi beton,oplata i sva potrebna spojna i vezivna srestva,alat i oprema kao i potrebno negovanje betona.Za ugrađeni beton obavezni atesti mb u skladu sa projektom konstrukcije. Armatura posebno.

m3........................................60.00 x                       =

2.Nabavka materijala  i  Betoniranje sloja betona debljine 12 CM podne ploče betonom MB30 sa postavljanjem MAG Q 188-obostrano u halskom i magacinskom prostoru / 200m2 / a jednostrano u sanitarno tehnickom delu objekta i odignutom žičanom magacinu / 170m2 /.Gornja strana podne ploče mora biti ravna u dopuštenim tolerancijama-radi izrade završenog sloja -fero betonom,obavezno vibriranje,obavezna nega betona.Armaturna veza sa temeljnim gredama se mora propisno ostvariti u skladu sa projektom konstrukcije. U cenu ulazi materijal,oplata i rad.U cenu ulazi i mreža sa potrebnim jahačima Za ugrađeni beton obavezni atesti mb u skladu sa projektom konstrukcije.

m3........................................42.00 x                        =

3.Nabavka materijala  i  Betoniranje sloja podložnog tampon betona za postavljanje hidroizolacije i zaštitnog sloja betona za zaštitu hidroizolacije debljine 4-5 cm MB20.Beton se mora pravilno razvući,bez naglih lokalnih skokova radi pravilnog postavljanja predviđenog izolacionog sloja.Nije dopušteno betoniranje krupnozrnim betonom sa zrnima većim od četvorke.Betonski predviđeni sloj podložnog betona uraditi sa suvljim betonom. U cenu ulazi materijal,oplata i rad.

m3........................................24.00 x                        =

4.Nabavka materijala  i  Betoniranje ulaznih spoljašnjih stepenica i ležećih ulaza objekta sa izradom nagibne rampe za Viljuškar  betonom MB 30.Obavezno vibriranje,nega pravilnost u ivicama i sve ostalo po tehničkim propisima.U cenu ulazi beton, i konstruktivna aramtura,oplata i rad. Armatura posebno.

m3........................................6.00 x                           =

5.Nabavka materijala  i  Betoniranje međuspratne tavanice tipa Fert 16+4 nad prizemljem objekta nad svlačionicama betonom MB 30.Ploča se radi sa dodatnom armaturom iz statičkog proračuna.U cenu izrade ploče ulaze i sve skrivene ukrutne gredice.Obavezno vibriranje,ravnost gornje strane ploče u skladu sa dopuštenim tolerancijama.Sve prodore kroz ploču pravilno obezbediti,formirati i armirati.Obavezna nega betona.U cenu ulazi rad,materijal,podupirači,skela i sve ostalo neophodno.

M2......................................100.00 x                          =

6.Nabavka materijala  i  Betoniranje obodne šiše iznad ulaza u niži deo objekta-prednja strana svlačionice. betonom MB 30,Debljina šiše 12cm.U cenu ulazi rad,oplata,podupirači skela i ostalo. Armatura posebno.

M3...................................... 2.00 x                            =

7.Nabavka materijala  i  Betoniranje horizontalnih Ab serklaža i Ab greda nosećih betonom MB 30,  dimenzija po projektu a sa proračunskom armaturom i obaveznim vibriranjem i negom betona. U cenu ulazi rad,materijal,podupirači,skela i sve ostalo neophodno. Za ugrađeni beton obavezni atesti mb u skladu sa projektom konstrukcije. Armatura posebno.

m3........................................8.00 x                          =

8.Nabavka materijala  i  Betoniranje vertikalnih serklaža i ab stubova samaca betonom MB 30, dimenzija po projektu a sa proračunskom armaturom i obaveznim vibriranjem i negom betona. U cenu ulazi rad,materijal,podupirači,skela i sve ostalo neophodno. Za ugrađeni beton obavezni atesti mb u skladu sa projektom konstrukcije.  Armatura posebno.

m3........................................8.00 x                          =

9.Nabavka materijala  i  Betoniranje AB nadprozornika i nadvratnika betonom MB 25, dimenzija po projektu a sa proračunskom armaturom i obaveznim vibriranjem i negom betona.. U cenu ulazi rad,materijal,podupirači,skela i sve ostalo neophodno. Armatura posebno.

m3........................................4.00 x                           =

10.Nabavka materijala  i  Betoniranje konzolne pune ploče zajedno sa obodnim zaštitnim ab gredama nad ulazom u halski deo objekta. betonom MB 30,Debljina ploče 15cm-urađena pod predviđenim padom.U cenu ulazi rad,oplata,podupirači skela i ostalo.

M3...................................... 3.00 x                          =

Ukupno betonjerski radovi.......

III    ZIDARSKI RADOVI

1. Nabavka materijala  i  Zidanje spoljnih zidova objekta debljine 25cm termo blokom u produžnom malteru 1:2:6.Zidovi moraju biti vertikalni,sa pravilnim spojnicama I u skladu sa tehničkim propisima I pozitivnim pravilima za tu vrstu radova. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav materijal,rad,skela, oplata I sva spojna I vezivna sredstva.

m3.......................................48.00 x                          =

2. Nabavka materijala  i  Zidanje unutrašnjih zidova objekta giter blokom debljine 20-25 cm u podužnom malteru 1:3. Zidovi moraju biti vertikalni,sa pravilnim spojnicama. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav materijal,rad,skela, oplata I sva spojna I vezivna sredstva.

m3........................................18.00 x                          =

3. Nabavka materijala  i  Zidanje unutrašnjih pregradnih objekta punom opekom debljine 12 cm i šupljim blokom d 12cm-14cm u produžnom malteru 1:3. Zidovi moraju biti vertikalni,sa pravilnim spojnicama.Zidovi se ankerišu armaturom u noseće zidove-na svakih 0.5m visine.U cenu ulazi I izrada vertikalnih serklaža dimenzija po projektu a prema debljini pregradnih zidova sa armaturnom korpom 4r8 I ufi6/25,vertikalni serkalži ulaze u cenu zidanja.U cenu ulazi sav materijal,rad,skela oplata I sva spojna I vezivna sredstva.

m2........................................50.00 x                              =

5. Nabavka materijala  i  Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona u produžnom malteru 1:3:9.Malterisanje mora biti u svemu urađeno po tehničkim propisima i pozitivnim pravlima za tu vrstu radova. Dopušteno I ručno I mašinsko malterisanje po propisima I pozitivnim pravilima.U cenu ulazi sav material,rad,skela oplata I sva spojna I vezivna sredstva.

m2........................................580.00 x                            =

6. Nabavka materijala  i  Izrada cementne košuljice ispod podova prizemlja.Košuljicu raditi u suvo-nedopušten rad mešalicom sa prevlažnim materijalom.Košuljica mora biti urađena po dopuštenim tolerancijama po pitanju ravnosti gornje strane. U cenu ulazi sav material,rad, oplata I sva spojna I vezivna sredstva.

m2........................................90.00 x                            =

7.Postavljanje unutrašnjih pvc podprozorskih klupica na lepak.Postavljaju se samo na prozorima svlačionice i galerije.

m1........................................15.00 x                             =

8.Obrada prodora,rupa,šlicovanja i svih ostalih sitnih nenormiranih pozicija.Obračun paušalno

paušalno........................................................................ =

Ukupno zidarski radovi.......

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1.Nabavka i ugradnja armture / Ga 240/360,Ra 400/500,MAG 500/560 /........u svemu prema statičkom proračunu

KG........................................8.500.00 x                          - =

Ukupno armiracki radovi.......

V    IZOLATERSKI RADOVI

1.Nabavka i izrada hidroizolacionog sloja od jednog varenog sloja kondora –četvorke ispod podne ploče i zidova objekta. Prethodno očistiti ploču od nečistoća,poravnati neravnine,premazati podlogu bitulitom.Postavljanje sa dovoljnim preklopima.Rolne kondora moraju biti u svemu ispravne / bez slepljenosti,bez bilo kakvih oštećenja /.Materijal mora biti ugrađen u skladu sa uputstvom proizvođača sa potrebnim atestima.Postavlja se samo u zatvorenim prostorijama-bez postavljanja u otvorenim nastrešnicama. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav potreban materijal i rad.

m2........................................250.00 x                          =

2.Nabavka i Postavljanje sloja termoizolacije na tavanskoj ploči od staklene vune 12cm sa parporopusnom folijom I postavljanje između rogova u prostoriji podstanice od staklene vune 12cm. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav potreban materijal i rad i skela

m2........................................100.00 x                          =

3.Nabavka i Postavljanje hidroizolacije na otvorenoj visećoj terasi od poliazbitola 3x ili nekim od završnih Sikinih premaza za otvorene štićene površine sa izradom sloja za pad. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav potreban materijal i rad i skela

m2........................................8.00 x                             =

4.Nabavka i Postavljanje dodatne podne hidroizolacije u prostorijama sanitarnih čvorova izolacija /Sika,Kema.../ premazom 1x ispod cementne košuljice a preko podne ploče.Prethodno očistiti ploču od nečistoća,poravnati neravnine, Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti..

m2........................................30.00 x                             =

5.Nabavka i Postavljanje zidne hidroizolacije u prostorijama sanitarnih čvorova izolacija 1x poliazbitol ili premazceresit ili Sika peko omalterisane površine zidova. Za ugrađeni materijal obavezni važeči validni atesti.U cenu ulazi sav potreban materijal,rad,skela....i ostalo potrebno

m2........................................30.00 x                              =

6.Nabavka i Postavljanje sloja paropropusne folije preko daske colare na krovu

m2........................................100.00 x                            =

Ukupno izolaterski radovi.......

VI   TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.Nabavka i Izrada krovne konstrukcije od čamove građe 2. klase.Građa mora odgovarati dimenzijama iz projekta,pravilnog oblika,od zdravog drveta bez anomalija.U cenu ulazi sav materijal i spojna i vezivna sredstva,skela,nogare i ostalo.Obačun po m2 horizontalne projekcije krova.

M2........................................125 x                         =

2.Nabavka i Pokrivanje krova daskom colarom preko rogova.Daska mora prosušena,pravilnog oblika,koristiti samo takozvanu uzanu dasku do širine od 12cm.Postavljena daščana krovna površina mora biti ravna bez izbočina,monolitno spojene daske. U cenu ulazi sav materijal i spojna i vezivna sredstva,skela,nogare i ostalo.

m2......................................135.00 x                      =

3.Izrada opsiva ravnih i kosih šiša na delu pokrivanja nižeg dela objekta od embolirane Al lamperije sa lajsnama i drvenim letvama kao pomoćnom podkonstrukcijom. U cenu ulazi sav materijal i spojna i vezivna sredstva,skela,nogare i ostalo.

M2......................................15.00 x                         =

Ukupno tesarski radovi.......

VII   STOLARSKI RADOVI

1.Nabavka i ugradnja spoljne i unutrašnje stolarije po projektu Pvc I klase kompletno sa okovom i termopan stakljenjem, svi prozori su sa ugrađenim unutrašnjim venecijanerima.Stolarija mora biti petokomorna sa odgovarajućim atestima.

P4-Prozor..380/100...........5 komada x                                  =

p5-Prozor..460/100...........1 komad x                                    =

p6-Prozor..300/80...........1 komad x                                      =

p3-Prozor..150/120...........4 komada x                                  =

p2-Prozor..100/120...........2 komada x                                   =

p1-Prozor..60/60...........3 komada x                                       =

p7-Prozor..100/100...........2 komada x                                   =

p8-Tavanska vrata..80/170...........1 komada x                        =

u1-Ulazna vrata..150/240...........1 komada x                         =

u2-Ulazna vrata..140/240...........1 komada x                         =

u3-Ulazna vrata..100/220...........1 komada x                          =

U4-Unutrašnja vrata..130/210...........1 komada x                   =

U5-Ulazna vrata..140/220...........1 komada x                          =

U6,7,8-Unutrašnja vrata..80-90/210...........5 komada x                       =

U9-Unutrašnja vrata..70/210................7 komada x                              =

Velika industrijska vrata –roletna sistem..465/350................1 komada x                 =

2.Nabavka i ugradnja Pvc ventilacijskih otvora tipa PVC rozetni ili tipa žaluzina na krajnjim kalkanskim zidovima tavana – pri samom vrhu radi konstantnog ventiliranja vazduha tavanom,

kom........................................3.00 x                                        =

Ukupno stolarija......................

VIII   LIMARSKI RADOVI

1.Nabavka i Montaža sendvič krovnih termopanela d80 /d-lima 2x0.5/ od kamena vune postavljenih preko čeličnih krovnih rešetki nad halskim delom objekta.U cenu ulaze slemenjaci,ventilacijski Pvc razvod sa ventlacijskim reštekama kao i kanali i sva ostala vezna i spojna sredstva.Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

M2........................................250.00     x                                    =

2.Nabavka i Montaža jednostrukog krovnog čeličnog plastificiranog lima /d0.50/ preko postavljene daske na nižem delu objekta SA DRVENOM KROVNOM KONSTRUKCIJOM boje i vrste po izboru investitora.U cenu ulaze slemenjaci,ventilacijski Pvc razod sa ventlacijskim reštekama kao i kanali i sva ostala vezna i spojna sredstva. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

M2........................................135.00 x                                        =

3.Nabavka i Montaža limarije objekta od čeličnog plastificiranog lima /viseći i dubeći oluci,/. U cenu ulaze i držači,silikoni,nitovanje i sve ostalo potrebno.U cenu ulazi i potrebna skela. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

m1........................................85.00 x                                        =

4.Nabavka i Montaža limarije objekta od čeličnog plastificiranog lima / opšivi kalkana, okapnice,uvodni lim.../. U cenu ulaze i držači,silikoni,nitovanje i sve ostalo potrebno.U cenu ulazi i potrebna skela. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

m1........................................170.00 x                                       =

5.Izrada opsiva kalkana i vidnih vertikalnih površina čeličnog plastificiranog lima sa pricvrscivanjem na male resetke / zatvaranje krovne denivelacije i pocetna trougaona kalkanska strana /. U cenu ulaze i držači,silikoni,nitovanje i sve ostalo potrebno.U cenu ulazi i potrebna skela. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

M2......................................10.00 x                                           =

6.Nabavka i ugradnja sendvic limenog zidnog panela d80-poliuretan za izradu zidova na galeriji kompletno sa potrebnom nosećom čeličnom podkonstrukcijom.Prozore i vrata ugraditi u čeličnom ramu Hop 80/80.U cenu ulazi skela,nogare i sav potreban materijal,opšivke,lajsne. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti.

M2.......................................15.00 x                                        =

Ukupno limarski  radovi.......

IX   GIPSARSKI  RADOVI

1.Nabavka i ugradnja gipsanog plafona u prostoriji podstanice direktno preko rogova sa postavljanjem podkonstrukcije od letve za izravnanje rogova / lajsne,bandažiranje..../.... U cenu ulazi skela,nogare i sav potreban materijal, lajsne. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

M2.......................................15.00 x                                        =

Ukupno gipsarski radovi.......

X   KERAMIČARSKI  RADOVI

1. Nabavka i ugradnja podne keramike zajedno sa podnom keramikom na lepak,vrste dezena,slogova,debljine fugne,boje po izboru investitora,Pre početka radova obavezno proveriti pravilnost tretiranih površina,usvojiti vrstu sloga,po dopuštenju nadzornog organa ili investitora raditi.Strogo se držati uputstava dobavljača materijala.U cenu ulazi keramika,sokla,lepak,fugovanje,rad.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

M2........................................75.00 x                                        =

2. Nabavka i ugradnja zidne keramike u prostorijama sanitarnih čvorova na lepak vrste dezena,slogova, debljine fugne,boje po izboru investitora,Pre početka radova obavezno proveriti pravilnost-ravnost tretiranih zidnih površina,usvojiti vrstu sloga,po dopuštenju nadzornog organa ili investitora raditi.Storgo se držati uputstava dobavljača materijala.Rupe i otvore u kupatilima pravilno obraditi. U cenu ulazi keramika,sokla,lepak,fugovanje,rad.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

M2........................................60.00 x                                       =

Ukupno keramicarski radovi.......

XI   PODOPOLAGAČKI  RADOVI

1.Nabavka i ugradnja pvc podne obloge u prostoriji galerije preko nosećeg orebrenog čeličnog lima.U cenu ulazi sav spojni i vezivni materijal,lajsne,rad.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

m2........................................20.00 x                                       =

2.Izrada industrijskog poda –fero-betonski završni sloj koji se nanosi na urađenu podnu ploču a sve u skladu sa preporukama dobavljača.Fero beton raditi strogo po uputstvu dobavljača / posip,kvarc, fugne,impregnacija / uz obavezno prisustvo nadzornog organa i pisano dopuštenje u dnevnik.Materijal od nekog od domaćih dobavljača uz propisanu tehnologiju i potrebne ateste za tu vrstu radova.U cenu ulazi materijal,priprema podloge i rad. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

m2........................................170.00 x                                       =

Ukupno podopolagacki radovi.......

XII   BRAVARSKI  RADOVI

1.Nabavka i ugradnja čelične konstrukcije noseće čelične rešetke sa čeličnim podrožnjačama kao i spregovnim elementima svim potrebnim spojnim i veznim materijalom.Dimenzije i vrste čeličnih profila po statičkom računu.Sav čelik mora biti premazan zaštitnom farbom u skladu sa pp propisima za tu vrstu objekata-odnosno sa min vatrootpornost od 30min..U cenu ulazi i montaža, rad,farbanje,skela i sve ostalo potrebno.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti../ atesti za čelik,elektrode,spojna i vezivna sredstva,farbu, i sve ostalo ugrađeno .../.

kg........................................4.690,00 x                                       =

2.Nabavka i ugradnja čelične konstrukcije čelične platforme sa čeličnim stepenicama galerije sa svim potrebnim spojnim i veznim materijalom. Dimenzije i vrste čeličnih profila po statičkom računu.U cenu ulazi i montaža,rad,farbanje,skela i sve ostalo potrebno.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti../ atesti za čelik,elektrode,spojna i vezivna sredstva,farbu, i sve ostalo ugrađeno .../.

kg........................................2.073,00 x                                        =

3.Nabavka i ugradnja čelične grifovane mreže sa podkonstrukcijom i svim veznim i spojnim sredstvima i materijalom.U cenu ulaze i vrata kapije-žičane komplet sa potrebnim okovom. U cenu ulazi i montaža,rad,farbanje, skela i sve ostalo potrebno. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti../ atesti za čelik,elektrode,spojna i vezivna sredstva,farbu, i sve ostalo ugrađeno .../.

M2........................................65,00 x                                       =

4.Nabavka I ugradnja jednokrilnog prozora od crne bravarije zajedno sa vatrotpornim staklom otpornosti 1 sat. Prozorsku konstrukciju premazati pp premazom vatrotpornosti os 1 sat. Prozorsku konstrukciju premazati pp premazom vatrootpornosti od 1 sat-Prozor pos p1a                                                   ……………………………………………       .1kom x                               =

Ukupno bravarski radovi.......

XIII   MOLERSKO-FASADERSKI  RADOVI

1. Nabavka materijala i Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.Gletovanje se radi u dve ruke sa završnim šmirglanjem obrađene podloge.Boju i vrstu završne poludisperzivne boje određuje investitor.U cenu ulazi materijal,rad i potrebna skela,nogare i sve ostalo potrebno.... Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

m2........................................520.00 x                                         =

2. Nabavka materijala i Izrada demit fasade od stirodura / PETICA / sa završnim premazom fasadnim Rofiksom.Ugraditi pp šlajfnu od kamene vune na uglu zidova na spoju sa podstanicim.Boju i vrstu fasadnog premaza-Rofiks određuje investitor.U cenu ulazi rad,materijal i sva potrebna vezivna i spojna sredstva / lajsne, tiplovi,lepak i ostalo /kao i skela,nogare i ostalo potrebno.Strogo se držati uputstava dobavljača isporučenog fasadnog materijala. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

m2........................................350.00 x                                          =

3. Nabavka materijala i izrada završnog premaza vidne temeljne sokle nekim od fasadnih betonskih premaza.U cenu ulazi rad,materijal i priprema betonske podloge premazom nekim od lepkova za spoljašnju  upotrebu. Za sav ugrađeni materijal obavezni važeći validni atesti..

m2.......................................30.00 x                                              =

Ukupno molerski radovi.......

XIV   OSTALI  RADOVI

1.Ostali radovi sitni i nenormirani kao i nepredviđeni radova

Pausal.....................................1.00 x                                        =

REKAPITULACIJA-AiG radovi

A-I    PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU........

I    ZEMLJANI RADOVI..................................................

II    BETONSKI RADOVI...............................................

III    ZIDARSKI RADOVI.................................................

IV   ARMIRAČKI RADOVI..............................................

V   IZOLATERSKI RADOVI.............................................

VI   TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI................

VII   STOLARSKI RADOVI...............................................

VIII   LIMARSKI RADOVI..............................................

IX   GIPSARSKI  RADOVI..................................................

X   KERAMIČARSKI  RADOVI..........................................

XI   PODOPOLAGAČKI  RADOVI....................................

XII   BRAVARSKI  RADOVI.............................................

XIII   MOLERSKO-FASADERSKI  RADOVI.........................

XIV  OSTALI   RADOVI.....................................................

ukupno projektovanih AiG radova na objektu...............

VODOVOD , KANALIZACIJA I HIDRANTSKA MREžA

OPŠTI OPIS

Celokupne instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreze koje su predmet ovog projekta moraju biti izvedene u svemu prema odobrenom projektu i u skladu sa važećim tehničkim propisima za ovu vrštu instalacija i uputstvima za izradu spoljasnjih instalacija vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreze  u objektima. Bilo kakve izmene se mogu vršiti samo po dobijenom odobrenju od strane Nadzornog organa. Investitor zadržava pravo izmene pojedinih radova, kao i pravo povećanja količina ili izostavljanja pojedinih pozicija. U slučaju pojave naknadnih radova, izvođač je dužan da Nadzornom organu prethodno dostavi analizu cene istih, a njihovom izvršenju može pristupiti tek pošto ponuđene cene budu odobrene. Obračun i plaćanje će se izvršiti prema stvarno izvršenim i izmerenim količinama, bez obzira na količine u predmeru.Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po dužnom metru kroz sredinu cevi.

Svi kanalizacioni fazonski komadi i vodovodni fiting ne obračunavaju se posebno, već se obuhvataju cenom m' cevi. Sva potrebna probijanja zidova , kao i izrada žljebova za polaganje svih cevi i sva rabiciranja, zaziđivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom  polaganju cevi se ne plaćaju posebno, već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi. Svi radovi i materijal  koji se navode u pojedinim pozicijama ovog  predračuna moraju biti obuhvaćeni cenom pozicije. Ovaj opšti opis važi za sve pozicije predračuna.

| Rb | Opis pozicije | Mera |  |  | Količina |  | Jed. cena |  | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Dinara |  | Dinara |
| I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OBELEŽAVANJE TRASA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre izvođenja projektovanih radova na izgradnji instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu izvršiti snimanje i obeležavanje trasa cevovoda i njihovih priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u svemu prema podacima iz projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodovod |  |  | m' | 61,33 |  |  |  |  |  |
| sanitarna kanalizacija |  |  | m' | 20,80 |  |  |  |  |  |
| hidrantska mraza |  |  | m' | 132,91 |  |  |  |  |  |
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ISKOP ROVA |  |  |  |  |
| Pre početka radova izvođač radova u prisustvu nadzornog organa i rukovodioca radova dužni su da izvrše geodetsko obeležavanje prema podacima iz projekta, položaj objekta, i trase instalacija kao i snimanje profila terena za obračun zemljanih radova i o tome uradi zapisnik. Dužni su da odrede deponiju za višak iskopanog materijala, utvrde maksimalni nivo podzemnih voda, služeći se mesnim podacima i utvrde kategoriju zemljišta u toku rada. Svi ovi podaci moraju se upisati u građevinski dnevnik, i obostrano potpisati. Ova pozicija je obaveza izvođača radova i ne obračunava se posebno. Obračun će se raditi po stvarno iskopanim količinama, a dokazuje se geodetskim snimkom. Prijava i snimanje izvedenih temelja objekta je obaveza izvođača. |  |  |  |  |
| Ručni i mašinski iskop šahtova i rovova u zemljištu II i III kategorije za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi na deonicama spoljnih i temeljnih vodovodnih i kanalizacionih razvoda, u svemu prema situaciji i podužnim profilima datim u projektu. Računska širina rova je 0.80 m. Deponovanje iskopang materijala vršiti na 1.0 m od ivice rova. Na svim deonicama rova dubine veće od 1.0 m iskop se obavezno mora vršiti uz podgrađivanje odgovarajućom podgradom. Izvođač je dužan da o svom trošku izvrši i crpljenje eventualne atmosferske ili podzemne vode. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod |  |  |  |  |
| mašinski iskop 80% | m3 | 62,80 |  |  |
| ručni iskop 20% | m3 | 15,70 |  |  |
| sanitarna kanalizacija |  |  |  |  |
| mašinski iskop 80% | m3 | 29,95 |  |  |
| ručni iskop 20% | m3 | 7,49 |  |  |
| hidrantska mreza |  |  |  |  |
| mašinski iskop 80% | m3 |  |  |  |
| ručni iskop 20% | m3 | 25,52 |  |  |
| 2.PLANIRANJE DNA ISKOPA |  |  |  |  |
| Fino planiranje dna rovova, a pre polaganja vodovodnih i kanalizacionih cevi, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/- 2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m2 |  |  |  |  |
| vodovod | m2 | 49,06 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m2 | 20,80 |  |  |
| hidrantska mreza | m2 | 106,33 |  |  |
| - NASIPANJE PESKA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovove za posteljicu vodovodnih i kanalizacionih cevi, u sloju od 10 cm ispod cevi. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 23,55 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 9,98 |  |  |
| hidrantska mreza | m3 | 51,04 |  |  |
| - ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i zatrpavanje preostale visine rovova za cevi od kote nasipa peska do kote zbijene posteljice prirodnim šljunkom, na svim deonicama spoljnih vodovodnih i kanalizacionih razvoda ispod platoa i saobraćajnica u okviru parcele. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 31,34 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 36,40 |  |  |
| hidrantska mreza | m3 | 106,54 |  |  |
| 4A. ZATRPAVANJE ZEMLJOM IZ ISKOPA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i zatrpavanje preostale visine rovova za cevi od kote nasipa peska do kote zbijene posteljice šljunkom, na svim deonicama spoljnih vodovodnih i kanalizacionih razvoda ispod platoa i saobraćajnica u okviru parcele. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 34,74 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 |  | - | - |
| hidrantska mreza | m3 | 36,06 |  |  |
| - ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA |  |  |  |  |
| Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Obračunska transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 29,44 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 12,48 |  |  |
| hidrantska mreza | m3 | 63,80 |  |  |
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| - SLOJ ZA IZRAVNAVANJE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja betona MB20 za izradu izravnavajućeg sloja prosečne debljine d=15 cm ispod donjih ploča kanalizacionih šahtova D=1.40-1,40 m, u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 1,09 |  |  |
| vodovodna šahta | m3 | 0,18 |  |  |
| - DONJE PLOČE ŠAHTOVA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja betona MB30-V4 (vodonepropusni beton) za izradu donjih AB ploča, spoljnih kanalizacionih šahtova, debljine d=20 cm, i donje ploče separatora masti i ulja i vododnog okna u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćena potrebna oplata, spravljanje i ugrađivanje betona,potrebna armatura, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 1,46 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 0,39 |  |  |
| - GORNJE PLOČE ŠAHTOVA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja betona MB30-V4 (vodonepropusni beton) za izradu gornje AB ploče kanalizacionih šahtova, debljine d=20cm,gornje ploče separatora masti i ulja i vododnog okna u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćena dvostrana glatka oplata sa svim potrebnim razupiranjima, potrebna armatura, sa obradom radnih spojnica, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 1,46 |  |  |
| - BOČNI ZIDOVI ŠAHTOVA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja betona MB30-V4 (vodonepropusni beton) za izradu bočnih zidova sahtova u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćena dvostrana glatka oplata sa svim potrebnim razupiranjima, potrebna armatura, sa obradom radnih spojnica, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| vodovod | m3 | 3,20 |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m3 | 2,30 |  |  |
| - PREFABRIKOVANI ŠAHTOVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža prefabrikovanih AB prstenova MB30 unutrašnjeg prečnika 1000 mm i ekscentričnog konusa untrašnjeg prečnika 1000/600 mm sa spojem na falc, za izradu kanalizacinih revizionih silaza na spoljnoj sanitarnoj kanalizaciji. Konusni deo silaza izvesti tako da AB prsten za fiksiranje LG poklopca Ø625 mm sa ramom bude u ravni nivelete kolovoza odnosno trotoara. Spojeve među prstenovima dihtovati vododrživim kitom, a kinetu i sve unutrašne površine revizionih silaza premazati odgovarajućim penetratom za obezbeđenje vodnepropusnosti. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćene donje ploče revizionih silaza i izrada kineta, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po m3 |  |  |  |  |
| sanitarna kanalizacija | m' | 2,50 |  |  |
| - AB PRSTENOVI ZA LG POKLOPCE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih AB prstenova Ø1067/850 mm, debljine d=160 mm, za montažu LG kanalskih poklopaca DN625 mm sa ventilacijom, klase opterećenja D600 prema EN 124. Pri ugradnjii prstenova voditi računa da obavezno budu oslonjeni na zbijeni sloj šljunka oko revizionih silaza, a nikako na njihove konuse. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| vodovod C250 | kom | 1 |  |  |
| - ARMATURA |  |  |  |  |
| Nabavka,transport,ispravljanje,secenje,savijanje I vezivanje sa postavljanjem armature GA240/360 za gornje ploce vodomernih sklonista,revizionih sahti I drugog. Obracun po kg ugradjenje armature. |  |  |  |  |
| GA240/360 | kg | 1.057,20 |  |  |
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| IV SANITARNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1.PVC-U KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža PVC-U kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa spojem na naglavak sa fabrički ugrađenim zaptivnim prstenom, tip kao WAVIN KG, SN8, (SDR34) dužine 1, 2, 3, 5 i 6 m, u skladu sa sa EU normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969, za montažu na spoljnim deonicama sanitarne kanalizacije i na kompletnoj mreži atmosferske kanalizacije. Spoljne deonice sanitarne i kompletnu mrežu atmosferske kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa evropskom normom 1401-3 i uputstvima proizvođača.Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu sanitarne kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog lica. Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa normama EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, EN 763. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| Sanitarna kanalizacija |  |  |  |  |
| PVC-U Ø160 mm, SN8 | m' | 20,80 |  |  |
| - PP KANALIZACIONE CEVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža plastičnih troslojnih PP cevi i fazonskih komada dimenzija u skladu sa odredbama EN 1451 (SRPS G.CG.709:1991) standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim prstenom, tip kao WAVIN ED Tech, dužine od 0.25 do 3.0 m za ugradnju unutrašnjim razvodima sanitarne kanalizacije. |  |  |  |  |
| U skladu sa normom DIN 4102 (SRPS G.S2.659:1969), materijal od koga se prave cevi je nezapaljiv i označava se kao kategorija B2. Cevi se osiguravaju od pomeranja pomoću obujmica koje se ugrađuju ispod mufova, a u svemu prema uputstvu Proizvođačna. Montaža svih kanalizacionih razvoda mora biti izvedeni od strane obučenog i dobro opremljenog izvođača, a u svemu prema usvojenom projektu i prema uputstvima i uz direktivni nadzor predstavnika Proizvođača. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| Ø110 mm | m' | 15,40 |  |  |
| Ø75 mm | m' | 7,00 |  |  |
| Ø50 mm | m' | 4,37 |  |  |
| - VERTIKALNI HDPE PODNI SLIVNICI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja HDPE vertikalnih podnih slivnika, podesivih po visini, tip kao HL310NPr-3000, sa sifonom i Primus umetkom za blokadu zadaha i u slučaju kada u sifonu nema vode, sa inox ramom dim. 123 x 123 mm i podnom hromiranom rešetkom dim. 115x115 mm i sa izolacionom manžetnom tip HL84 za spoj sa podnom hidroizolacijom, sve proizvodnje HUTTERER & LECHNER, Austrija. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| ØN50 mm | kom | 3 |  |  |
| ØN75 mm | kom | 3 |  |  |
| - LG POKLOPCI Ø605 mm, D400 |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca svetlog otvora Ø605 mm, za klasu saobraćajnog opterećenja D400 (400 kN) prema SRPS EN124, bez otvora za ventilaciju, sa kružnim ramom Ø860 mm, sa PEWEPREN gumenim amortiyacionim uloškom, tip kao ACO Citytop BITUPOLAN, ram Fix, za montažu na revizionim silazima na spoljnim deonicama sanitarne kanalizacije. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| Kanalizacija |  |  |  |  |
| Ø605 mm, D400 ACO City Top BITUPLAN | kom | 2 |  |  |
| - LG PENJALICE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica DIN 1212, za ugradnju u vodomerni šaht i u šahtove na spoljnoj PP mreži. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom | kom | 10 |  |  |
| - ISPITIVANJE KANALIZACIONE MREŽE |  |  |  |  |
| Nakon završene montaže sve kanalizacione razvode ispitati na prodornost - propustanje olovnih kugli kroz vertikalne i horizontalne kanale. Kod horizontalnih kanala olovnu kuglu potiskivati vodom. Isto tako ispitati na vododržljivost, odn. zatvoriti drvenim čepom i sve otvore i deonicu koja se ispituje napuniti vodom. Posle 15 minuta ne sme biti gubitaka vode. Potrebnu količinu vode za ispitivanje obezbeđuje Izvođač. Ispitivanje kanalizacionih razvoda obavezno izvršiti u prisustvu predstavnika Službe nadzora. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' | m' | 20,80 |  |  |
| - IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA |  |  |  |  |
| Izrada projekta izvedenog objekta unutrašnjih kanalizacionih razvoda za sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i za odvod kondenzata, a za potrebe tehničke službe Investitora. |  |  |  |  |
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  |  |
| IV SANITARNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  |  |
| V -VODOVODNE MREŽE ZA SANITARNU I PP VODU |  |  |  |  |
| - PEHD VODOVODNE CEVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža vodovodnih PE cevi i fazonskih komada od polietilena velike gustine, (PE100), za radne pritiske do 10 bara (PN10), klase S-8 (SDR-17), tip kao WAVIN PEHD100, sa spojevima koji se izvode fuzionim čeonim zavarivanjem ili zupčastim spojkama, za ugradnju na spoljne deonice vodovodnih mreža za sanitarnu i PP vodu. Montažu cevi vršiti u svemu prema detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, tehničkim uslovima Proizvođača i uputstvima Nadzorne službe. Po završenoj montaži vodovodnu mrežu ispitati na probni pritisak uz prisustvo Nadzornog lica, a jedinična cena ispitivanja je data zasebnom pozicijom. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| PEHD 100 D100 mm, PN10 | m' | 47,75 |  |  |
| PEHD 100 D32 mm, PN10 | m' | 13,58 |  |  |
| - VODOVODNE CEVI ZA HIDRANTSKU MREŽU |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi za izradu spoljasnje hidrantske mreže. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| Ø110 mm | m' | 132,91 |  |  |
| - POCINKOVANE CEVI ZA PP MREZU |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi za izradu PP hidrantske mreže, koja se vodi slobodno u prostoru plafona i po zidovima objekta, a u svemu prema detaljima i tehničkom opisu datim u projektu. Priključenje zidnih PP hidranata Ø52 mm se na horizontalni razvod vrši preko specijalnih obujmica (amboršelni) i cevnih veza odgovarajuće dužine. Po izvršenoj montaži celokupna instalacija se mora ispispitati na probni pritisak od min 10 bara u trajanju od min. 60 min. Cevi se za konstrukciju i zidove fiksiraju odgovarajućim vešaljkama i šelnama na svakih 1.50 - 2.00 m’. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' | m' | 3,00 |  |  |
| - PPR VODOVODNE CEVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža PP cevi za vodu i PVDF fazonskih komada sa termofuzionim spojevima, za radne pritiske do 10 bara, tip kao WAVIN, za montažu na vodovodnim razvodima hladne i tople sanitarne vode u objektu, u svemu prema detaljima i tehničkom opisu datim u ovom projektu, kao i prema uputstvima Proizvođača. Cevi za zidove odnosno tavanicu moraju biti fiksirane preko obujmica sa podloškom od EPDM gume, postavljenih generalno na svakih 1.5-3.0 m, u skladu sa uputstvima Proizvođača. Oko cevi koje prolaze kroz međuspratne konstrukcije postaviti zaštitne hilzne sa EPDM gomom Po završenoj montaži celokupnu instalaciju ispitati na probni pritisak od 10.5 bara, u trajanju od minimum 60 min. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| PPR Ø 20 | m' | 27,75 |  |  |
| - FAZONSKI KOMADI ZA SPOJNI HIDRANT I VODOVODNI SAHT |  |  |  |  |
| Nabavka, transport, montaža, i ispitivanje duktilnih fazonskih komada za spojeve vodovodne armature u šahtu I hidranta sa pripadajućim zaptivnim materijalom i šrafovskom robom. Fazonski komadi moraju biti fabrički antikorozivno zaštićeni. Obračun po komadu |  |  |  |  |
| FG TT DN 100X100 PN16 | kom | 1,00 |  |  |
| FG T DN 100X100 PN 16 |  | 2,00 |  |  |
| REDUCIR DN 100X50X200 |  | 2,00 |  |  |
| REDUCIR DN 50x32X200 |  | 2,00 |  |  |
| EURO ZATVARAC DN 100 |  | 1,00 |  |  |
| EURO ZATVARAC DN 32 |  | 2,00 |  |  |
| Q 90° DN 50 |  | 2,00 |  |  |
| Q 90° DN 32 |  | 2,00 |  |  |
| TULJAK DN 100/1000 |  | 4,00 |  |  |
| TULJAK DN 32/800 |  | 2,00 |  |  |
| FA DN110 |  | 2,00 |  |  |
| VODOMER Ø 20 |  | 2,00 |  |  |
| VODOMER Ø 50 |  | 1,00 |  |  |
| UZVODNI USMERIVAC |  | 3,00 |  |  |
| NIZVODNI USMERIVAC |  | 3,00 |  |  |
| VENTIL DN100mm |  | 1,00 |  |  |
| MMQ 90° LUK SA PRIRUBNICOM Ø 110 |  | 2,00 |  |  |
| MMQ 90° LUK SA PRIRUBNICOM Ø 100 |  | 2,00 |  |  |
| - IZOLACIJA Al/PEX VODOVODNIH CEVI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije koja pri gorenju ne oslobađa otrovne gasove, tip kao NH/ARMAFLEX debljine 9mm, dužine 2000 mm, za izolovanje razvoda hladne i tople vode WAVIN PP vodovodnih cevi za, koji se vode slobodno u prostoru spuštenog plafona i kroz gip-karton zidove. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| PPR Ø 20 - izolacija 9x42x2000 mm | m' | 27,75 |  |  |
| - VENTILI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža mesinganih pravih i ugaonih ventila sa hromiranom kapom i rozetnom, za montažu na priključcima HV i TV stojećih armatura za umivaonike, tuševe, pisore i trokadera. Spoj ugaonih ventila sa vodovodnim razvodom od HDPE/Al/PEX cevi se vrši preko završnih kolena sa unutrašnjim navojem. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| Ø20 pravi sa kapom | kom | 9 |  |  |
| Ø20 EK sa kapom | kom | 5 |  |  |
| - MSD VODOMER Ø32,Ø80 mm |  |  |  |  |
| Nabavka i montaža vodomera sa Voltmanovom vertikalnom turbinom za vodu, sa priključkom 50mm (2"), tip VWV-II, "INSA" Beograd. Maksimalna temperatura vode je +30 C, za nazivni pritisak NP10 klasa A. Postaviti i dva propusna ventila od kojih jedan ima ispusnu slavinu i odgovarajući fiting. |  |  |  |  |
| - ulazna deonica L = 100 mm |  |  |  |  |
| - uzvodni usmerivač mlaza L = 78 mm |  |  |  |  |
| - nizvodni usmerivač mlaza L = 39 mm |  |  |  |  |
| - izlazna deonica L = 100 mm |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| Ø32mm, PN16 | kom | 2 |  |  |
| Ø80mm, PN16 | kom | 1 |  |  |
| - PODZEMNI HIDRANTI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja podzemnog hidranata DN 80 sa prikljucima 2B+C. Cenom pozicije obuhvatiti komplet podzemni hidrant, drenazni sloj od sljunka u kolicini od 0.75m3, potpuno opremeljen hidrantski orman sa svim gradjevinskim radovima za njegovu ugradnju. Obracun po komadu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| Ø100 mm - | kom | 2 |  |  |
| - PROTIVPOŽARNI ZIDNI HIDRANTI |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montža zidnih hidrantskih ormana, dimenzija 540x540x144 mm koji se isporučuju u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg prečnika 52 mm, tip C, u skladu sa JUS M.B6.673, trevira crevom prečnika 52 mm, dužine 15 m, savijeno u kotur, sa mlaznicom prečnika 12 mm na vrhu i brzo rastavljivom ŠTORC spojkom na priključku i priključni ugaoni ventil prečnika 2". |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| Ø50 mm - zidni | kom | 1 |  |  |
| 11.PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU |  |  |  |  |
| Izrada vodovodnog priključka objekta na vodovodnu mrežu DN110 mm. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun paušalno | kom | 1 |  |  |
| - SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR |  |  |  |  |
| Geodetsko snimanje izvedenog stanja spoljnih deonica PP hidrantske mreže i mreže za sanitarnu vodu za potrebe katastra podzemnih vodova i objekata. Snimak mora biti urađen od strane ovlaštenog pravnog lica, a na osnovu istog Izvođač radova pribavlja odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. |  |  |  |  |
| Obračun paušalno | pauš | 1,00 |  |  |
| - HIDRAULIČKO ISPITIVANJE |  |  |  |  |
| Hidrauličko ispitivanje montirane PP hidrantske mreže i mreže za sanitarnu vodu unutrašnjeg vodovodnog razvoda na probni pritisak, u svemu prema uslovima proizvođača cevi i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| vodovodni razvod | m' | 27,75 |  |  |
| - ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA |  |  |  |  |
| Ispiranje i dezinfekcija PP hidrantske mreže i mreže za sanitarnu vodu u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, u trajanju od min. 3 sata, a uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Hlorni rastvor mora imati min. 30 g aktivnog hlora na 1 m3 vode. Po završenoj dezinfekcije instalaciju isprati sve dok se iz vode ne izgubi miris hlora. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po m' |  |  |  |  |
| vodovodni razvod | m' | 61,33 |  |  |
| hidrantska mreza | m' | 132,91 |  |  |
| V- VODOVODNE MREŽE ZA SANITARNU I PP VODU UKUPNO: |  |  |  |  |
| VI- SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR |  |  |  |  |
| Sve sanitarne objekte i pribor dužan je izvođać da nabavi tek na osnovu podnesenih i od strane nadzornog organa odobrenih uglednih primeraka. Svi objekti su I klase "A" kategorije, tj. najboljeg kvaliteta i moraju biti stručno i najpažljivije montirani i spojeni sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom, bez ikakvih oštećenja a prema uputsvima i detaljima projektanta ili nadzornih lica. Sve oštećene objekte i pribor izvođac mora o svom trošku skinuti i montirati nove. Cenom objekta su obuhvaćena sva potrebna štemovanja, ugrađivanja potrebnih odgovarajućih tiplova, potrebna krpljenja i malterisanja. |  |  |  |  |
| - KOMPLET KONZOLNI WC |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža komplet WC-a za ugradnju u sanitarnim čvorovima koji se sastoji od: KONZOLNE WC ŠOLJE, od belog fajansa, I klase, za ispiranje sa 6 lit vode, odignute od poda minimum 6 cm, sa demontažnim sedištem i poklopcem (tip po izboru Investitora); INSTALACIONOG ELEMENTA ZA WC ŠOLJU ugradne visine 112 cm, sa ugradnimvodokotlićem (tip kao GEBERIT DUOFIX UP 320 sa odzračivanjem) i dvokoličinskim tasterom za aktiviranje ispiranja, (tip kao GEBERIT SIGMA 20). Montažni instalacioni element je samonosiv i predviđen za ugradnju u suvo-montažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu sa dva sloja gips ploča. Komplet sa integrisanim EK ventilom ventilom 1/2"nisko šumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom DN90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetama, setom zvučne izolacije, zavrtnjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim priborom za propisnu ugradnju prema uputstvu Proizvođača; SETA ZA ODZRAČIVANJE WC ŠOLJE sa priključnom cevi i ventilatorom (tip kao GEBERIT UP 320); ZIDNOG HROMIRANOG NOSAČA za WC četku (tip po izboru Investitora) i ZIDNOG HROMIRANOG NOSAČA za toalet papir (tip po izboru Investitora). |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom | kom | 4 |  |  |
| - KOMPLET SAMOSTOJEĆI UMIVAONIK |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika za montažu u sanitarnom čvoru, koji se sastoji od: UMIVAONIKA od belog fajansa, I klase, (tip po izboru Investitora), dimenzije 55x42 cm, sa niklovanim samoispirajućim sifonom DN 32 mm (tip kao GEBERIT DA VINCI); STOJEĆE TOALET SLAVINE za umivaonik (tip po izboru Investitora), sa perlatorom, ograničenjem protoka vode, sa gibljivIM crevOM R3/8" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća, komplet sa ugaonim ventilima DN15 mm, spojeno na dovod vode; ZIDNOG OGLEDALA dimenzija cca 70x90 cm, ZIDNOG DISPENZERA za tekući sapun (tip tip po Izboru Investitora) i HROMIRANOG NOSAČA PAPIRNIH UBRUSA (tip po izboru Investitora). |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom montiranog kompleta. | kom | 6 |  |  |
| - KOMPLET ZIDANA TUŠ KADA |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i ugradnja čelične, belo emajlirane tuš kade dim. 90x90 cm sa PP/PE sifonom DN40/50 mm, (protok 0.50 l/s), sa horizontalno do vertikalno podesivim odvodom i izmenljivim zatvaraćem mirisa (tip kao HL522V.0). Odvod kade se izvodi iznad poda.Po završenoj montaži, priključak ispitati na prohodnost i vododrživost. Kada se mora zaštititi odgovarajućim drvenim poklopcem, a odliv zatvoriti čepom i lepljivom hartijom, da ne bi došlo do zapušenja kod izvođenja drugih radova. Kade sa fabričkom greškom ili oštećenjem emajla ne treba ugrađivati. U cenu ulazi i nabavka i montaža baterije za toplu i hladnu vodu i tuša. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom montiranog kompleta. | kom | 2 |  |  |
| - KOMPLET PISOAR |  |  |  |  |
| Nabavka i ugradnju kljunastog pisoara sa senzorskim CrNi uređajem za aktiviranje ispiranja 1 l vode i hromiranim sifonom. Sve u potpunosti ekvivalentno kvalitetu Ideal Standard |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |
| - PP SIFON ZA SUDOPERE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža PP sifona za sudoperu DN50x6/4", tip HL126.2, sa kuglastim zglobom i spojnicom odvoda DN50x6/4", proizvodnje HUTTERER & LECHNER, Austrija, za priključenje sudopera na sanitarnu kanalizaciju objekta. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |
| 6 . ELEKTRIČNI GREJAČI VODE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža električnih grejača vode, kapaciteta 80 l, za vertikalnu ugradnju u mokrim čvorovima, komplet sa sigurnosnim ventilima i potrebnim priborom za montažu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| EGV 80 litara | kom | 2 |  |  |
| - ELEKTRIČNI GREJAČI VODE ZA KUHINJE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža električnih grejača vode, kapaciteta 10 l, za ugradnju iznad sudopera u kuhinji, komplet sa potrebnim priborom za montažu. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| EGV 10 litara | kom | 1 |  |  |
| - JEDNORUČNE MIKSER BATERIJE ZA SUDOPERE |  |  |  |  |
| Nabavka, transport i montaža stojećih jednoručne mikser baterije za sudoper u kuhinji sa mehaničkim mešačem TV+HV, sa tri gibljiva creva R3/8" za priključak vode, sa sitima protiv nečistoća, spojeno na dovod vode, (tip po izboru Investitora). |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni su prohrom ormarići, kao i svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |
| - POVEZIVANJE SUDOPERA |  |  |  |  |
| Povezivanje sudopera u kuhinji na instalacije vodovoda i kanalizacije. Nabavka, transport i ugradnja sudopera u radne ploče kuhinja nisu predmet ovog projekta. |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni su prohrom ormarići, kao i svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |
| Obračun po kom |  |  |  |  |
| povezivanje na vodovod | kom | 1 |  |  |
| povezivanje na kanalizaciju | kom | 1 |  |  |
| VI-SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR UKUPNO: |  |  |  |  |

| VII NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije u iznosu od 3% od ukupne cene za izradu istih.. |  |  |  |  |  |
| Obračun paušalno | pauš | 1 |  |  |  |
| REKAPITULACIJA : |  |  |  |  |  |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| IV SANITARNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| V VODOVODNE MREŽE ZA SANITARNU I PP VODU |  |  |  |  |  |
| VI SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR |  |  |  |  |  |
| VII NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  |  |  |

| INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO INSTALACIJA

A.NAPAJANJE OBJEKTA EL.ENERGIJOM

1.Iskop i uredjenje zemljanog rova dimenzija 0,3x0,8m u zemljištu III kategorije sa zatrpavanjem u slojevima nakon postavljanja napojnog kabla. Pozicija obuhvata isporuku  i postavljanje  dva sloja    peska od po 10 cm, upozoravajuće trake i gal štitnika za zaštitu kabla od mernog ormara MRO do RO u prizemlu objekta (u skladu sa distributivnom saglasnošću).

m 100 x                                     =

2.Isporuka i montaža podzemnog kabla tip PP00-AS 4x150mm2 od TS “Toplana” do KPK postavljenog ispred objekta. Pozicija obuhvata isporuku i isporuku potrebnog veznog i montažnog materijala: kleme, perforirana traka, PVC crevo i sl.

m 110 x                                      =

3.Isporuka i polaganje u iskopan i uređen zemljani rov zaštitnih tvrdih PVC cevi Ø110mm.

m 20 x                                          =

UKUPNO POZ. A…………………………………

B.RAZVODNI ORMANI I TABLE

1.Isporuka i montaža razvodnog ormana GRO, ugradni, sa vratima i bravicom, izradjenog od dva puta dekapiranog lima zaštićen plastifikacijom, okvirnih dimenzija 800x800x200mm, stepen zaštite IP54. U ormar se smešta sledeća oprema (u skladu sa jednopolnom šemom) :

1kom. glavni prekidač MC 2N-A250 sa ugrađenom naponskom špulnom za isključenje 	  Schrack

1kom. ZUDS 40/0,03A

1kom. rastavna sklopka AB/RS-00/50A

4kom. automatski osigurač B 6A

6kom.automatski osigurač B10A

8kom.automatski osigurač B16A

9kom.automatski osigurač C16A

6kom.automatski osigurač C32A

3kom. sign. svetiljke 5W, 220V

1kom. taster za havarijsko isključenje

5kom E.Cu sabirnice za strujno opt. 250A

ostali sitni montažni materijal

Kompletno montirano, šemirano i označeno

kom.1 x                                       =

2.Isporuka i montaža  spratne razvodne table RT-P, PVC ormarić za u zid sa vratancima, troredni sa metalnim unutrašnjim kućištem.U RT  se smešta sledeća oprema:

1kom. strujna zaštitna sklopka FID 40/0,03A

1kom. automatski osigurač B-6A

4kom. automatski osigurač B-10A

16kom. automatski osigurač B-16A

5kom. sabirnice za 63A

ostali sitni montažni materijal

Kompletno montirano, šemirano i označeno.

kom. 1 x                              =

4.Isporuka i montaža  razvodnog  ormara RO-PO podstanice, sa vratima bravicom, za na zid,  izradjenog od dva puta dekapiranog lima zaštićen plastifikacijom, okvirnih dimenzija 500x500x200mm, stepen zaštite IP54. U ormar se smešta sledeća oprema (u skladu sa jednopolnom šemom):

1kom. grebenasti prekidač 40-10-U

2kom. grebenasti prekidač GS 10-51-U

4kom. automatski osigurač B-6A

2kom. automatski osigurač B-10A

11kom. automatski osigurač B-16A

3kom. automatski osigurač C-25A

2kom. kontaktor CNM9, 230V

2kom. zaštitni motorni prekidač GV2-ME 0,55 (0,5-1A proveriti struju na licu mesta)

7kom. signalna lampa 2W, 220V,

1kom.OG monofazna priključnica  16A,230V

1kom.Trofazna priključnica 16A,400V

5kom. sabirnice za 63A

ostali sitni montažni materijal

Kompletno montirano, šemirano i označeno

kom. 1 x                                        =

2.Isporuka i montaža uz prednju fasadu, kod ulaza u objekat, kablovskog slobodnostojećeg poliesterskog razvodnog ormana KPK za objekat sl. tipu PRO-OS+K “Rasina”, komplet sa postoljem, dim.(V;Š;D) 250+800x660x245mm  u zaštiti IP 54, opremljen sa tri rastavna osiguračka postolja tip PBS 2, 400V i osiguračima NVO 160A. KPK opremiti sa E.Cu sabirnicama 30x5mm, mora sadržati posebnu nultu sabirnicu.

kom.1x                                           =

UKUPNO POZ. B…………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------

C.NAPOJNI KABLOVI I NOSAČI KABLOVA

1.Isporuka i polaganje pod malter i po kabl. policama napojnih kablova tip PP00-AS i PP-Y

PP00/AS 4x95mm2	m 5 x                      =

PP00-Y 5x6mm2	m 50 x                    =

2.Isporuka i montaža kablovskih polica tipa PNK, komplet sa priborom za montažu.

PNK 100 sa nosačima                     m 20 x                  =

UKUPNO POZ. C………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------

D. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE RASVETE

1.Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta kablom PP00-Y 3 i 4x1,5mm2 postavljenim po zidu ispod maltera i delimično po kablovskoj polici, sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 8 m.

kom. 56x                               =

2.Isporuka i montaža na plafon LED svetiljke sl. tipu ARETE 2T8 LED TUBE IP20, visina montaže 5,5m, komplet sa LED cevima Osram 15W, 4.000K, 2.400lm, 220-240V i priborom za montažu.

kom. 34 x                              =

2.Isporuka i montaža na plafon LED svetiljke sl. tipu GMB SQDL 200x200mm,20W IP44, visina montaže 5,5m, komplet sa LED cevima Osram 15W, 4.000K, 2.400lm, 220-240V i priborom za montažu.

kom. 8 x                                 =

3.Isporuka i montaža LED reflektorske svetiljke sl. tipu FRL 50, 50W, 230V, IP65, Feman komplet sa priborom za vešanje.

kom. 4 x                                  =

4.Isporuka i montaža svetiljke nužne rasvete sl. tipu LED310/12L/1801/3h,IP40, sa aut. od tri sata.

kom. 9 x                              =

5.Isporuka i montaža instalacionih prekidača za u zid:

jednopolni prekidač		kom. 5 x                                  =

serijski prekidač		kom. 5 x                                  =

naizmenični prekidač		kom. 4 x                                  =

indikatorski komplet za

kupatilo 16A/250V		kom. 22 x                                =

6.Isporuka i montaža instalacionih modularnih prekidača za u zid “Schneider”:

jednopolni prekidač		kom. 7 x                                  =

naizmenični prekidač		kom. 1 x                                  =

7.Isporuka i montaža montažne kutije za modularni sistem tip “Aling”, komplet sa montažnim ramom i ukrasnom maskom,

za dva modula		kom. 3 x                                   =

UKUPNO POZ. D………………………………

# E. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA

1.Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta kablom PP00-Y 3x2,5mm2 postavljenim po zidu ispod maltera i delimično po kablovskoj polici, sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 12m

kom. 25 x                               =

2.Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta kablom PP00-Y 5x2,5mm2 postavljenim po zidu ispod maltera i delimično po kablovskoj polici,  sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 15m

kom. 5 x                                  =

3.Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta kablom PP00-Y 5x6mm2 postavljenim po zidu ispod maltera i delimično po kablovskoj polici,sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 15m

kom. 2 x                                  =

4.Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta kablom PP00-Y 5x10mm2 postavljenim po zidu ispod maltera i delimično po kablovskoj polici,sa odgovarajućim razvodnim kutijama i povezivanjem. Prosečna dužina po mestu iznosi 5m

kom. 1 x                                   =

5.Isporuka i polaganje kabla PP00–Y 4x1,5mm2 za napajanje pumpi u toplotnoj podstanici.Prosečno po pumpi 12m

Kom.2x                                    =

6.Isporuka i montaža monofazne šuko priključnice za na zid 16A,250V

kom. 11 x                               =

7.Isporuka i montaža monofazne šuko priključnice sa poklopcem, za na zid 16A,250V

kom. 8 x                                   =

8.Isporuka i montaža monofazne modularne šuko priključnice za na zid 16A,250V

kom. 8 x                                   =

9.Isporuka i montaža trofazne šuko priključnice za u zid 16A,400V,3P+N+PE

kom. 5 x                                  =

10.Isporuka i montaža trofazne UKO-UTO priključnice za na zid 32A,440V,3P+N+PE

kom. 2 x                                   =

11.Isporuka i montaža trofazne UKO-UTO priključnice za na zid 63A,440V,3P+N+PE

kom. 1 x                                   =

12.Isporuka i montaža montažne kutije za modularni sistem tip “Aling”, komplet sa prirubnicom i maskom,

za četiri modula	kom. 4 x                                    =

13.Kontrola i atestiranje kvaliteta instalacija.

paušalno

UKUPNO POZ. E

F. INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

1.Izrada temeljnog, prstenastnog uzemljivača u toku gradnje objekta pocinkovanom trakom Fe/Zn 25x4mm SRPS N.B4.901Č, sa izradom izvoda za merne gromobranske spojeve, vođice lifta i GRO.

m 90 x                               =

2.Izrada odvoda gromobranske instalacije ud stehe do mernih spojeva, u toku gradnje objekta pocinkovanom trakom Fe/Zn 20x3mm SRPS N.B4.901Č, sa izradom mernih spojeva,  prema grafičkom delu projekta.

m 10 x                                =

3.Izrada po krovu odvoda gromobranske instalacije aluminijumskom žicom Ø10mm(210g/m), prema grafičkom delu projekta.

‚		m 15 x                                 =

4.Izrada mernog spoja razdvojnikom sa isporukom i ugradnjom metalne kutije za merni spoj

kom.2 x                              =

5.Isporuka i montaža nosača hvataljke, cev Fe/Zn Ø2”(cola), dužine 6m, sa izradom navoja na jednom kraju, i standardnog zidnog nosača – seta za fiksiranje stuba hvataljke na zid – kalkan objekta.

kom. 1 x                            =

6.Isporuka i montaža štapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje sl. tipu “SCHIRTEC” S-A,      Dt=60µs,  Austrija.

kom. 1 x                            =

7.Isporuka i ugradnja glavne kutije sa šinom za izjednačenje potencijala (ŠIP)

kom. 2 x                            =

8.Isporuka i montaza delova gromobranske instalacije OBO Beterman, za Al žicu Ø10mm.

ukrsni komad UK-1		kom. 10 x                         =

potpora krovnih potpora PKC1	           kom. 16 x                         =

stezaljka za oluk		kom. 2 x                            =

9.Isporuka i montaza delova gromobranske instalacije

ukrsni komad		kom. 4 x                            =

potpora sa tiplom		kom. 10 x                          =

stezaljka za oluk		kom. 2 x                            =

10.Izrada instalacije izjednačenja potencijala trakom Fe/Zn 20x3mm u toplotnoj podstanici.U poziju uračunati zidni držači.

m 15x                                =

11.Izrada veza za premošćenje metalnih deloba bakarnom žilom P/F 16mm2 sa papučicama na kraju ,dužine 30cm.

Kom.8x                              =

12.Kontrola i atestiranje kvaliteta uzemljenja.

paušalno ……………….

UKUPNO POZ. F……………………………………………

REKAPITULACIJA-El

A.NAPAJANJE OBJEKTA EL.ENERGIJOM………...

## B.RAZVODNI ORMANI……

## C.NAPOJNI KABLOVI………….

## D.INSTALACIJA UNUTRAŠNJE

## RASVETE…………………………………

## E.INSTALACIJA PRIKLJUČNICA

## I IZVODA…………………………………

F.INSTALACIJA UZEMLJENJA

I GROMOBRANA………………………………………………

UKUPNO DINARA   BEZ PDV

ZBIRNA REKAPITULACIJA- AIG,VIK,EL i Tt, radova

AIG-radovi

ukupno projektovanih AiG radova na objektu...............

VIK-radovi

ukupno projektovanih ViK radova na objektu...............

EL i TT-radovi

ukupno projektovanih El i Tt radova na objektu...............

UKUPNO RADOVA NA OBJEKTU....Aig+ViK+El i TT = __________________

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

- obrazac strukture cene sadrži podatke o Naručiocu i Ponuđaču;

- obrazas strukture cene se sastavlja na obrascu koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije;

- obrazac strukture cene se sastavlja na srpskom jeziku;

- cene u strukturi cene se iskazuju u valuti u kojoj je iskazana cena iz ponude,

- obrazac strukture cene se dostavlja kao sastavni deo ponude i istovremeno sa ponudom,

- obrazac strukture cene može da se popuni ručno – čitko štampanim slovima (ali ne graftnom olovkom), na pisaćoj mašini, računaru i sl.

| Datum: |  | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ У НАСЕЉУ ГРАДИЛИШТЕ У ЛОЗНИЦИ

1. ЈКП ”Топлана-Лозница” са седиштем у Лозници, Република Србија, ул. Бањска бб, матични број: 17119290, ПИБ: 101188657, текући рачун: 330-14000550-21 (у даљем тексту: Наручилац), које заступа В.Д. директор Дишић Миодраг, дипл. екон., са друге стране.

и

2. _________________________________________, са седиштем у ______________ ул. __________________________број __________ , кога заступа директор

_____________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

МБР_______________; ПИБ _______________; Текући рачун _______________ код Банке _________________________________

уколико понуђач наступа са подизвођачем / као група понуђача

3. _______________________________________, са седиштем у________________

ул. ________________________број __________ , кога заступа директор

________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

МБР _______________, ПИБ _______________ Текући рачун _______________ код Банке __________________________________

(попуњава понуђач)

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.

Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са чланом 32. (Закона о јавним набавкама Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15), Одлуком директора бр. 318-1/б од 29.06.2020. године, покренуо и спровео отворени поступак јавне набавке радова на изградњи пословног радионице у насељу Градилиште у Лозници, број набавке ЈНВВ-ОПР-01/2020, за који је позив за достављање понуде истовремено са конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних набавки и

интернет страници на дан __________. године;

- да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најповољније понуде, из Извештаја бр. _________ од ________2020. године, Одлуком о додели уговора бр. _________ од _______2020. године, прихваћена Понуда бр. _________ од ______2020. године, понуђача –__________________, са седиштем у ___________, ул. __________________ бр. ___ (не попуњава

понуђач).

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка радова на изградњи пословног објекта од 371,56 м2 у насељу Градилиште у Лозници, на кат. парцели бр.9529/100 КО Лозница, у свему према техничкој спецификацији, пројектно- техничкој документацији, захтевима, условима, динамици и предмером радова из Конкурсне документације Наручиоца и прихваћене понуде Извођача радова бр. ______ од ______2020. године, који чине саставни део овог Уговора. (заводни број понуде код Наручиоца – не попуњава понуђач).

Члан 2.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова именује одговорно лице које ће руководити извођењем радова – Одговорног извођача који испуњава одговарајуће услове и поседује лиценцу у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, а који ће се старати да се радови изводе према утврђеној динамици и у складу са условима из понуде, техничке документације, конкурсне документације и овог Уговора. Решење о именовању Одговорног извођача, са доказима да исти испуњава законом прописане услове, доставља се Наручиоцу пре почетка извођења радова.

За извођење радова који су предмет Уговора, Извођач је у обавези да обезбеди квалификовану радну снагу, лица која имају одговарајућу струку и захтеване лиценце за извођење те врсте радова, и то за све време извођења радова, неопходан материјал за извођење радова, као и одговарајућу опрему и механизацију, у складу са важећим прописима, стандардима и захтевима Наручиоца.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да предузима следеће:

- све радове изводи у складу са Законом о планирању и изградњи, (''Службени

гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -одлука УС, 24/,11, 121/,12, 42/13 -

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), и осталим

законима и подзаконским актима важећим за предметну набавку,

- све радове изводи у складу са Пројектом за извођење,

- да пре почетка радова достави наручиоцу решење о именовању Одговорног

извођача који испуњава одговарајуће услове и поседује лиценцу у складу са

Законом о планирању и изградњи,

- да огранизује градилиште на начин којим се обезбеђује приступ локацији,

обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштита околине за време трајања радова,

- да све радове изводи стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом,

одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за предвиђеу врсту радова.

- да уради елаборат о уређењу градилишта са организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту,

- да у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или

покретним градилиштима примени израђени План превентивних мера, као и да

изврши измену и допуну истих услед насталих промена које утичу на примену мера за безбедан и здрав рад на градилишту, најкасније пет дана пре почетка обављања радова на које те промене утичу,

- да у име наручиоца достави попуњену Пријаву градилишта надлежној инспекцији

рада најкасније 15 дана пре почетка рада градилишта, као и да копију пријаве остави на видно место на градилишту,

- да спроводи све мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за

безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима,

- да писмено обавести Наручиоца да се упознао са Планом превентивних мера,

- да благовремено о свом трошку предузима све мере за обезбеђење и сигурност

објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја,

саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката,

- да обезбеди Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета

нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве извођењем и

одржавањем радова и надокнадиће му штету за све рекламације, потраживања,

трошкове и издатке настале по том основу, осим ако такве околности нису настале као последица више силе,

- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова

учини на објектима, инсталацијама и лицима из претходне алинеје овог става,

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима,

- да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о

заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања

извођења радова до предаје радова Наручиоцу,

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да о свом трошку обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и

објекта у току грађења,

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз

претходну сагласност Наручиоца,

- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад

више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и

противпожарне заштите на градилишту,

- да надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и

контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ

складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају

до уградње, материјал и опрема за уградњу,

- да редовно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу

инспекције,

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова из динамичког плана извођења радова;

- изведе вишкове и непредвиђене радове по уговореним јединичним ценама,

- да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за коначни обрачун и примопредају радова, и обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед радова,

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене

опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове

Понуђач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране

Наручиоца,

- Понуђач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта или у случају раскида уговора, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада као и да очисти градилиште од отпадака,

- да Комисији за технички преглед обезбеди сву потребну документацију према

Закону о планирању и изградњи,

- да отклони све примедбе Комисије за технички преглед; да преда изведене радове Наручиоцу.

Члан 4.

Наручилац је у обавези да:

- да именује стручни надзор, а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено

обавестити Понуђача пре увођења Понуђача у посао за извођење радова,

- да надлежном органу пријави почетак грађења објекта најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, а копију пријаве достави Понуђачу који ће исту чувати,

- да након стицања законских и услова дефинисаних овим уговором, уведе Понуђача у посао за извођење радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту,

- да формира Комисију и сноси трошкове вршења техничког прегледа објекта;

- да од Понуђача, по завршетку радова, изврши пријем објекта и прибави употребну дозволу за објекат.

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да радове и услуге из Члана 1. Уговора, врши према утврђеној динамици са Наручиоцем, и то:

рок за изградњу пословног објекта од ____ календарских дана, који почиње да тече од момента увођења Извођача радова у посао.

Члан 6.

У случају неизвршавања обавеза у уговореним роковима, Наручилац има право да Извођачу радова зарачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,2% од уговорене вредности радова, за сваки дан прекорачења рока, али не више од

5% од вредности уговорених радова.

У случају доцње, Наручилац задржава право да од Извођача радова наплати уговорну казну из става 1. овог Члана и када је од истог примио радове, са којима касни, без посебног писменог саопштења Извођачу радова.

Наручилац има право да раскине Уговор са Извођачем радова и пре него што износ уговорне казне достигне 5% од уговорене вредности радова.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће уговорене радове, Наручилац платити Извођачу радова, по јединичним, фиксним ценама из прихваћене Понуде Извођача радова, за радове на изградњи пословног објекта износ од _______________ динара.

У цену из претходног става није урачунат ПДВ, сходно Члану 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у.

Цена из става 1. овог Члана обухвата цену извођења предметних радова, материјала, и све остале зависне трошкове у вези са извршењем предмета Уговора.

Члан 8.

Плаћање изведених радова по овом Уговору, вршиће се према испостављеним Привременим и Окончанoj ситуацији.

Извођач радова је обавезан да Привремене ситуације доставља Надзорном органу Наручиоца до 5.-ог у месецу, за радове извршене у претходном месецу, с тим што исте морају бити оверене од стране Надзорног органа Наручиоца.

Привремене ситуације, морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова, с тим да укупна вредност свих привремених ситуација, не може бити већа од 70% од уговорене вредности радова из Члана 7. Уговора.

Коначна вредност стварно изведених радова, као и утрошеног материјала, утврдиће се окончаном ситуацијом коју оверава Надзорни орган Наручиоца, на основу стања из грађевинских дневника и књига, након завршетка радова и Извештаја о техничком прегледу објекта, који ће бити основ за Записник о примопредаји радова.

Плаћање по испостављеним потписаним и овереним Привременим и Окончаној ситуацији вршиће се на текући рачун Извођача радова број ___________________ код ________________________(попуњава понуђач), у

року до 45 дана од дана од дана пријема ситуација са пратећом документацијом.

Члан 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави неопозиве, безусловне, наплативе на „први позив и без приговора“ гаранције своје пословне банке, и то за:

- за добро извршење посла на износ од 10% од укупно уговорене вредности из Члана 7. Уговора и са роком важења који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека важења Уговора, а коју доставља одмах по закључењу овог Уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана ступања Уговора на снагу.

- отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупно уговорене вредности из Члана 7. Уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока, коју доставља на дан потписивања Записника о примопредаји из Члана 13. Уговора.

Достављање банкарских гаранција, је уговорна обавеза Извођач радова, те ће се недостављање истих, сматрати неиспуњењем обавеза дефинисаних овим Уговором, која повлачи једнострани раскид Уговора од стране Наручиоца, без отказног рока, у ком случају се Уговор сматра раскинутим истеком последњег дана рока за достављање банкарских гаранција.

Члан 10.

За све време извођења радова који су предмет Уговора, Извођач радова је обавезан да води прописану евиденцију, односно грађевински дневник и грађевинску књигу, у којима ће бити исказана врста и количина утрошеног материјала, са спецификацијом и описом извршених радова и исте редовно доставља на оверу Наручиоцу.

На основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге, извршиће се примопредаја радова, а на основу потписаног и овереног Записника из чл. 13. Уговора, сачиниће се окончана ситуација, која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. Окончана ситуација представља основ за плаћање уговорене цене.

Извођач радова је дужан да у току извођења радова поступа по свим примедбама и рекламацијама Наручиоца, уколико је одступио од утврђеног предмера радова или радове извео супротно техничким прописима и правилима градње, као и да исте отклања у примереном року, а у противном Наручилац има право да одбије пријем радова који су предмет овог Уговора, као и да не изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да обезбеди простор на коме се изводе радови, да у току извођења радова, спроводи мере заштите на раду својих радника у складу са Законом о заштити на раду и својим актима, да се придржава и спроводи мере противпожарне заштите према актима Наручиоца, као и да предузима све мере ради обезбеђења сигурности свих лица која се нађу на месту на коме се изводе радови, или у његовој непосредној околини, њихове имовине, као и саме локације.

Уколико у току извођења радова који су предмет Уговора, настане оштећење на имовини Наручиоца, имовини и телу трећих лица која се затекну на месту на коме се изводе радови, или у његовој непосредној околини, Извођач радова одговара у потпуности за сву насталу штету.

У случају оштећења имовине Наручиоца и трећих лица, Извођач радова је обавезан да отклони сва оштећења, односно оштећену имовину доведе у стање у каквом се налазила пре оштећења

Члан 12.

Уколико након завршетка предметних радова, Надзорни орган Наручиоца утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, као и недостатке у погледу квалитета материјала, односно самог објекта, а који се нису могли уочити пре уградње, Извођач радова је обавезан да исте отклони у примереном року који му одреди Наручилац, а што ће се констатовати Записнички.

Уколико у примереном року Извођач радова не отклони недостатке из става 1. овог Члана, Наручилац може ангажовати другог Извођач радова, све о трошку Извођач радова са којим је Наручилац закључио овај Уговор.

У случају из става 1. овог Члана, Наручилац није у обавези да изврши примопредају изведених радова и потпише Записник из Члана 13. Уговора, а Наручилац има право да из наведених разлога раскине Уговор.

Члан 13.

Извођач радова је дужан да пре извршене примопредаје објекта, провери исправност свих инсталација, а у присуству овлашћеног лица Наручиоца. За случај да Наручилац буде имао било какве примедбе у погледу квалитета изведених радова и др. недостатака на објекту, Извођач радова је дужан да одмах, у примереном року од 5 дана отклони све неправилности, а у противном Наручилац није у обавези да изврши примопредају.

Уколико овлашћено лице Наручиоца, по завршетку изградње, не буде имао било каквих примедби и уколико радови буду изведени у свему у складу са одредбама овог Уговора и условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Извођача радова, уговорне стране ће сачинити Записник о примопредаји радова, а који ће бити основ за испостављање окончане сиутације.

Члан 14.

Извођач радова се обавезује да по изградњи предметног објекта, уклони средства за рад, опрему, отпадни материјал и шут и исти одвезе на депонију о свом трошку.

Члан 15.

Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова на изградњи објекта који је предмет овог Уговора у трајању од _______месеца, а за уграђени материјал у складу са гаранцијом, односно декларацијом произвођача, коју је дужан да достави приликом потписивања Записника о примопредаји.

Гарантни рокови теку од дана потписивања Записника из члана 13. Уговора.

Члан 16.

Уколико се у току гарантног рока, утврди да радови нису извршени стручно и квалитетно у складу са важећим законима и стандардима Извођач радова је дужан да поступа по свим рекламацијама Наручиоца одмах, а најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, који потписују и оверавају овлашћена лица оба уговарача.

Уколико се рекламација односи на уграђени материјал, Извођач радова је обавезан да исти замени новим на свој терет, у ком случају гарантни рок за материјал и извршене услуге, односно изведене радове тече изнова, од дана извршене замене, што ће уговорне стране записничкиконстатовати.

У случају да Извођач радова не отклони недостатаке, односно не извршава своје обавезе по рекламацијама у гарантном року, као и када су недостаци такве природе да на било који начин проузрокују штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач радова је обавезан накнадити проузроковану штету у потпуности, у складу са општим правилима о накнади штете.

Члан 17.

За случај да Извођач радова делимично или у потпуности не испуни своје уговорне обавезе, или изведе радове супротно одредбама овог Уговора, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора.

Уколико Извођач радова у оквиру гарантног рока не отклони утврђене недостатке по испостављеној рекламацији, најкасније у року од 5 дана по пријему рекламације, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року из члана 9. овог Уговора.

Члан 18.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача.

Члан 19.

Уговор престаје да важи:

– споразумом уговорних страна;

– једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Извођач радова у потпуности или делимично не извршава своје обавезе предвиђене Уговором, или их извршава са закашњењем и на начин супротно одредбама овог Уговора,

– испуњењем уговорних обавеза,

– у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

У било којем случају престанка важења Уговора из претходног става, изузев у случају из става 1. алинеја 1. и 3., отказни рок је 5(пет) дана од дана пријема обавештења о раскиду Уговора, у којем су оба уговарача дужна да извршавају своје уговорене обавезе до истека отказног рока.

У свим случајевима једностраног раскида овог Уговора од стране Наручиоца, Извођач радова је обавезан да Наручиоцу накнади сву материјалну штету по општим правилима о одговорности за штету.

Члан 20.

За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа из ове области.

Члан 21.

У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у Лозници, у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку Уговорну страну.

| За ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЈКП „Топлана-Лозница“ |
| --- | --- | --- |
|  |  | В.Д. Директор |
|  |  | Дишић Миодраг, дипл. екон. |

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска бб, са назнаком: ”Понуда за јавну набавку (радови) – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ, ЈНВВ-ОПР-01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.09.2020.г. до 11,00 часова, а јавно отварање понуда извршиће се одмах по истеку рока за подношење понуда с почетком у 11,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

I - Обрасци понуде - насловна страна

II - Образац понуде – општи подаци о понуђачу

III - Образац општи подаци о подизвођачу

IV - Образац општи подаци о чланици заједничке понуде

V - Образац – овлашћење

VI - Образац Изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

VII - Образац Изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

VIII - Образац Изјаве чланице заједничке понуде о испуњавању обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

IХ - Образац изјаве понуђача у складу са чл. 75. став 2. ЗЈН

Х - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХI - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу пословног капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХII - Образац референтне листе

ХIII - Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу техничког капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН

ХIV- Образац изјаве понуђача о испуњењу услова у погледу кадровског капацитета који је наручилац захтевао у складу са чл. 76. ЗЈН са Обрасем изјаве

ХV – Образац табеле - кадровски капацитет

ХVI - Образац изјаве понуђача о кључном особљу

ХVII - Изјава понуђача о обавези поседовања Правилника о безбедености и заштити здравља на раду

ХVIII - Образац понуде са ценом за предметне радове

ХIХ - Образац изјаве о независној понуди

ХХ - Образац изјаве понуђача о начину наступања

ХХI - Образац изјаве чланица групе понуђача који подносе заједничку понуду

ХХII - Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења којима се

обезбеђују обавезе у поступку јавне набавке

ХХIII - Образац изјаве понуђача о намерама за достављање средстава финансијског обезбеђења уговорних обавеза у поступку јавне набавке

ХХIV - Образац трошкова припеме понуде

ХХV - Образац динамике извођења радова

ХХVI - Изјава о гарантном периоду (року) у поступку јавне набавке

ХХVII - Изјава о обезбеђењу полиса осигурања у посупку јавне набавке

ХХVIII - Образац структуре цене са упутством за попуњавање, предмером радова и збирном рекапитулацијом

- Модел уговора

3. ПАРТИЈЕ: Нема.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП ”Топлана-Лозница“, Лозница, Бањска бб, са назнаком:

”Измена понуде за јавну набавку радови – изградња радионице,ЈНВВ-ОПР-01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

”Допуна понуде за јавну набавку радови – изградња радионице, ЈНВВ-ОПР-01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

”Опозив понуде за јавну набавку радови – изградња радионице, ЈНВВ-ОПР-01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

”Измена и допуна понуде за јавну набавку радови – изградња радионице, ЈНВВ-ОПР-01/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши по извршеним привременим и окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана пријема испоствљене фактуре, односно ситуације уплатом на текући рачун изабраног понуђача

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за завршетак радова не може бити дужи од 75 календарских дана од момента момента увођења Извођача радова у посао.

Место извођења радова је на адреси Наручиоца у Лозници улица Бањска б.б.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

За квалитет извршених радова понуђачи су у обавези да дају гаранцију у трајању од најмање 24 месеца, а за уграђени материјал дају гаранцију минимум у складу са гаранцијом, односно декларацијом произвођача.

Гарантни рокови теку од дана потписивања овереног Записника о примопредаји изведених радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима. Понуђена цена обухвата цену извођења предметних радова без ПДВ-а, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у, као и све остале зависне трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5 % [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла– попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације којом се обавезује да ће одмах након закључења уговора, а најкасније у року од 15 дана од његовог закључења доставити: Оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, (без ПДВ), са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана престанка важења закљученог уговора са изабраним понуђачем. Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Наведена банкарска гаранција за понуђаче представља уговорену обавезу, те ако не буде достаљена, на начин како је наведено, сматраће се да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач којем буде додељен уговор по предметној јавној набавци у фази подношења понуде прилаже попуњену и потписану Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, којом се обавезује да ће на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова доставити: оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив" и без приговора наплативу за отклањење недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ) и роком важења који је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока, коју доставља на дан потписивања Записника о примопредаји изведених радова, при чему се као истек гарантног рока рачуна гарантни рок за извршене радове који су предмет јавне набавке. У противном Наручилац има право да одбије пријем изведених радова, чиме ће се сматрати да изабрани понуђач (Извођач) није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету.

Наведене банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да активира у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе у гарантном року, или их не изврши на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност захтеваних банкарских гаранција продужи.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Преузимање техничке документације и планова, (због обимности и техничких разлога), се може извршити у седишту ЈКП „Топлана-Лозница“ у Лозници, улица Бањска б.б., сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова у периоду од 24.08. до 29.09.2020 године.

Техничка документација и планови су нарезани на CD у елeктронској “едит”-абилној форми и у формату који је у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail office@lotoplana.co.rs или факсом на број. 015/888-098 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ-ОПР-01/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail office@lotoplana.co.rs, факсом на број 015/888-098 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.